INTRODUCTION

Cet �tat de l�art s�inscrit dans le cadre d�une contrubution � un projet que m�ne

l��quipe de Monsieur GIAMBIASI, Directeur de Recherche de Simulation et Mod�lisation,

au D�partement de recherche en Informatique, Automatique et M�catronique.

Ce projet � pour but de r�aliser un syst�me d�aide au diagnostic destin� pour

le projet SACHEM de la SOLAC.

Ce syst�me d�aide au diagnostic doit permettre aux

experts de cette entreprise de r�aliser des mod�les relatifs � la s�ret� de

fonctionnement de leur syst�me de production, et de les simuler.

Pour ce, nous

mettons en �uvre deux formalismes : le graphe d'�v�nement et le formalisme DEVS.

Ces formalismes nous permettront de repr�senter d'une part les connaissances

relatives � la maintenance et la s�ret� de fonctionnement des experts de la SOLAC,

et d'autre part d'�laborer un mod�le qui sera simulable pour valider cette

mod�lisation et produire des donn�es �quivalentes � celles produites par le

syst�me.Nous allons dans cet �tat de l'art situer ce sujet de recherche, qui

est associ� � la r�alisation du syst�me d�aide au diagnostic. Puis, dans second

temps, nous pr�senterons le graphe d��v�nement comme m�thode de l�analyse

pr�visionnelle. Dans la troisi�me partie de ce rapport, nous situerons et pr�senterons

le formalisme DEVS comme outil permettant la r�solution de probl�mes industriels par

la simulation.

PROBLEMATIQUE

Le sujet de recherche de ce D.E.A. concerne une

m�thodologie d'op�rationalisation de connaissances d'experts, en vue de la construction

d'un syst�me d'aide au diagnostic par la simulation.Cette op�rationalisation

implique en un premier temps la repr�sentation des connaissances de ces experts.

Puis dans un second temps, ces connaissances qui ont �t� formalis�es doivent �tre

interpr�t�es. Lors de cette phase d'interpr�tation, le mod�le (connaissances formalis�es)

sera valid�. Puis le mod�le pourra �tre utilis� pour g�n�rer des informations

susceptibles de venir en aide aux experts lors de la conduite de leur syst�me.

La complexit� d'un syst�me de production, tels les hauts fourneaux de la SOLAC,

rend sa mod�lisation difficile. Par cons�quent, cette activit� de mod�lisation

est plus facilement envisageable si elle est d�composable, et si elle peut se

faire de fa�on modulaire et hi�rarchis�e. Les experts pourront ainsi construire

� partir de leurs connaissances des sous-ensembles de ce syst�me qui les concernent,

des mod�les de base. Ces derniers seront les composants de mod�les plus complexes

et plus complets.

Dans ce syst�me, ces connaissances seront en un premier temps

repr�sent�es suivant un premier formalisme, le graphe d'�v�nement, un outil de

l�analyse pr�visionnelle.

Ces graphes sont ensuite transform�s en mod�les DEVS,

un formalisme qui nous permet, de par sa structure m�me, la construction de mod�les

de fa�on modulaire et hi�rarchis�e. Ce formalisme nous permet de plus la

simulation hi�rarchis�e de ces mod�les.

Ainsi, � partir de connaissances d'experts,

et par le biais de deux formalismes de repr�sentation, nous arriverons � produire

un mod�le qui nous permettra de g�n�rer des donn�es �quivalentes � celles g�n�r�s

par le syst�me de production, et qui pourront �tre utilis�s pour une aide au

diagnostic de ce syst�me.

La formalisation des connaissances en surete de fonctionnement

Nous allons dans cette partie situer le diagnostic comme �tant un des niveaux

d�observation que l�on peut avoir d�un dysfonctionnement. Pour ce, nous allons

pr�senter ces diff�rents modes de d�faillances associ�s � un m�me dysfonctionnement.

Ensuite nous allons pr�senter les diff�rentes formes d�observation et

d�appr�hension du dysfonctionnement propre � chaque mode de d�faillance.

Nous verrons l�importance de la connaissance d�expert dans le processus de

diagnostic.

Dans un second temps, nous allons situer la m�thode du graghe

d��v�nement comme �tant une des m�thodes de l�analyse pr�visionnelle, permettant,

entre autres, la repr�sentation des connaissances d�experts. Nous allons voir

deux grandes approches de l�analyse pr�visionnelle, et nommer les m�thodes

les plus connues de chaque approche. Nous verrons de plus pr�s une de ces

approches qui nous interesse plus particuli�rement pour cet �tat de l�art,

le graphe d��v�nement.

Le diagnostic

L'�tude des d�faillances des syst�mes

industrielles � conduit � une cat�gorisation des diff�rentes niveaux d�abstraction

auxquelles ces d�faillances peuvent �tre consid�r�s. Ainsi, selon le niveau

d'abstraction que nous adoptons, une m�me d�faillance peut �tre appr�hend�e

diff�remment. Ainsi, la m�me mani�re dont un malade appr�hende une grippe n�est

pas la m�me que celle d�un m�decin, alors qu�il s�agit d�une m�me d�faillance.

Avant d'aborder le diagnostic d'un syst�me d�faillant, il nous faut donc en

un premier lieu d�finir ce que nous entendons par "d�faillance", et en d�cliner

la cat�gorisation (le diagnostic �tant un de ces niveaux d'observation d'une

d�faillance).

La d�faillance

D�faillance :( �cart entre le service sp�cifi�

et le service constat� d'un syst�me ( cessation de l'aptitude d'une entit� �

accomplir une fonction requise [VILLEM 88]

Cat�gorisation des d�faillances

Un syst�me est dit d�faillant lorsque l'on constate que ce dernier n'est plus

apte � fournir le service attendu.Une premi�re cat�gorisation des d�faillances

peut �tre effectu�e selon des crit�res, tels l'amplitude de la d�faillance, sa

rapidit� de manifestation, ses causes, ses effets et sa date d'apparition.

cat�gorisation des d�faillances

Modes de d�faillance

Outre cette premi�re cat�gorisation qui permet d�identifier differents types de d�faillances,

il existe diff�rents niveaux d'appr�ciation auxquelles une m�me d�faillance peut

�tre consid�r�e.

En effet, la d�faillance s'observe selon diff�rentes

repr�sentations qui permettent d'identifier et d'�valuer l'�cart entre le

service sp�cifi� (requis) du syst�me et son service effectif. On parle aussi

de modes de d�faillance.

Un mode de d�faillance est d�fini comme l'effet

par lequel une d�faillance est observ�e.

( Erreur, panne et d�faut

Un premier mode de d�faillance est  la constatation de l'�cart entre service effectif

et service attendu du syst�me par l'utilisateur. Ce premier niveau de perception

de la d�faillance est d�not� comme �tant une erreur du syst�me.

Erreur :( cessation de l'aptitude d'un syst�me � accomplir une fonction

requise

Par exemple, consid�rons le syst�me constitu� d'un moniteur

de cam�ra de surveillance. Le fait de ne pas avoir d'image lorsque nous

branchons le moniteur est une erreur constat�e de notre syst�me : le service

effectif du moniteur (pas d�image) diff�re de celui attendu de lui (l�image

envoy�e par la cam�ra de surveillance).

Une erreur peut ainsi �tre permanente

ou intermittente, d�pendant de ce qui cause cet �cart de service constat�.

Cette cause correspond � un �tat du syst�me, ou d�un de ses composants, qui

n'est plus � m�me d'accomplir la fonction requise. Ce deuxi�me mode de

d�faillance est la panne.

Panne :	( inaptitude du syst�me � accomplir une

fonction requise

Ce mode de d�faillance n'est pas directement visible �

l'utilisateur, si ce n'est � travers d'erreurs qu'il engendre. Dans notre

exemple, l'absence de tension pourrait �tre une panne qui donnerait lieu �

l'erreur cit�e : nous aurions alors une panne d'alimentation.

Le troisi�me mode de d�faillance est le d�faut. Ce mode de d�faillance rel�ve d'une rupture

de fonctionnalit� dans la structure du syst�me ou de ses composants. Le

d�faut correspond � une d�faillance premi�re, soit une inad�quation entre

les caract�ristiques r�els du syst�me et les caract�ristiques sp�cifi�es.

D�faut :	( �cart entre une caract�ristique du syst�me et la caract�ristique

voulue

Dans notre exemple, la rupture de continuit� dans le c�ble

d'alimentation constituerait un d�faut du syst�me. Ce d�faut engendrerait

la panne (absence de l�alimentation du moniteur) et l'erreur (absence d�image)

cit�s ci-dessus.

Pour r�sumer, lorsqu'un syst�me conna�t

une d�faillance premi�re, nous disons que nous sommes est en pr�sence d'un

d�faut du syst�me. Ce dernier peut, selon les sollicitations du syst�me, faire

que le syst�me ne soit plus en �tat d'accomplir une fonction voulue. Nous

avons alors une panne du syst�me ou d�un sous-ensemble de ses composants. Ce

ou ces derniers �tant sollicit�s par l'utilisateur, l'inaptitude de ce

sous-ensemble du syst�me, ou du syst�me lui-m�me, � r�aliser ses fonctions

se manifestera par une erreur, soit un �cart constat� entre le service requis

ou attendu du syst�me et son service effectif ou constat�.

Remarque 1 :

Un d�faut ne se traduit pas syst�matiquement en une panne et une erreur.

En effet, cela d�pend de la nature du d�faut, du syst�me, de la sollicitation

qui est effectu�e du syst�me. Consid�rons par exemple un poste de radio dont

le bouton de r�glage du volume serait coinc� � une certaine valeur. Ceci

constitue un d�faut du syst�me, mais ce d�faut ne se transformera pas en panne

et en erreur si l'utilisateur ne change jamais de volume, ou s'il peut

l'effectuer par une fonctionnalit� redondante.

Par contre une erreur provient

de fa�on syst�matique d'une panne et d'un d�faut.

Remarque 2 :

La d�limitation pr�liminaire de ce que nous consid�rons comme notre syst�me et le niveau de

d�composition qui d�finit ce que nous consid�rons comme une d�faillance

premi�re est n�cessaire avant de pouvoir utiliser ces notions de modes de

d�faillance.

Consid�rons notre exemple du moniteur de surveillance qui

n'affiche pas d'image. Pour le syst�me constitu� du moniteur uniquement,

ceci constituait une erreur. Mais si le syst�me �tait un r�seau de surveillance,

dont le moniteur serait un composant, la d�faillance de ce dernier pourrait

constituer un d�faut du r�seau de surveillance.

L'observation des d�faillances

L'observation d'un syst�me �quivaut � le solliciter de fa�on particuli�re et

cibl�e, par le biais de vecteurs de test, de sorte � accentuer certaines

fonctionnalit�s du syst�me, et d'en observer la r�ponse. Ces tests peuvent

�tre hors-ligne ou en-ligne.

Nous avons vu que les modes de d�faillance peuvent

�tre consid�r�s comme �tant de diff�rents niveaux de repr�sentation que nous

pouvons avoir d'une d�faillance. Similairement, � chaque mode de d�faillance

correspond un type d'observation.

( D�tection, localisation et diagnostic

Le premier niveau d'observation d'une d�faillance est la d�tection d'erreurs.

Cette d�tection consiste � �valuer l'�cart entre le service rendu par le

syst�me et le service sp�cifi�. Les processus industriels comportant souvent

un �l�ment al�atoire, nous disposons d'outils comme les tests d'hypoth�ses

pour apporter, � un degr� d'incertitude pr�s, une r�ponse binaire � la question

"la r�ponse du syst�me est-elle conforme aux sp�cifications ?"

Une fois une erreur d�tect�e, l'�tape suivante est la localisation de la panne qui

a caus� � l'erreur. La localisation est effectu�e en soumettant le syst�me � des

bancs de test. De ces bancs de test, des signatures de panne sont obtenues. Ces

derni�res sont des doublets vecteur de test / erreur constat�e. Ces signatures

permettent, soit directement, soit par croisement, d'identifier les composants

du syst�me qui  sont susceptibles � �tre en �tat de panne.

La panne localis�e,

nous devons d�terminer ce qui, lors de la conception et de la fabrication du

syst�me ait permis que la panne ait pu na�tre. C'est l'�tape du diagnostic de

d�fauts du syst�me. Le diagnostic est une op�ration bien plus nuanc�e que la

d�tection ou la localisation.

Alors qu�il existe des m�thodes formelles, donc

facilement automatisables des deux premiers niveaux d�observation de d�faillances,

le diagnostic est un processus beaucoup plus complexe et demeure propre au syst�me

�tudi�.

En effet, lors d'un diagnostic, les erreurs et pannes doivent �tre

analys�es de fa�on coh�rente de fa�on � aboutir sur une proposition de ce qui en

ait pu �tre la cause. Pour ce, l�expert se base sur la connaissance et l'exp�rience

qu�il a du syst�me.

L�automatisation de ce processus implique la formalisation

de cette connaissance. Or, la mod�lisation de la connaissance et le raisonnement

d'experts humains n�est pas ais�e.

Il existe n�anmoins des m�thodes de l'analyse

pr�visionnelle dont l�objectif est, d�une  part de formaliser les connaissances

d'experts d'un syst�me relatifs � la suret� de fonctionnement, et d'autre part

constituent des outils qui permettent � ces derniers de cat�goriser, rechercher

et �valuer les causes et effets des d�faillances que peuvent conna�tre leurs syst�mes.

Ces m�thodes constituent aussi un outil de communication entre differents experts.

L'analyse pr�visionnelle

L'objectif de toute activit� d'analyse pr�visionnelle est d'aboutir � un mod�le

relatif � une des caract�ristiques de la s�ret� de

fonctionnement d'un syst�me, tel la fiabilit�, la disponibilit� ou encore la

s�curit�.

Ces mod�les permettent de formaliser les connaissances des experts

concernant la maintenance du syst�me, et constituent aussi un outil de communication

et de recherche de d�faillances probables du syst�me.

Cette analyse pr�visionnelle

peut se faire selon deux approches : l'approche d�ductive et l'approche inductive.

L'approche d�ductive

L'approche d�ductive consiste � raisonner du plus g�n�ral

au plus particulier. Dans cette approche, l'analyste est amen� � consid�rer le syst�me

en sa globalit�, d'envisager quelles d�faillances d'ordre g�n�ral ce dernier

pourrait souffrir, et dans chaque cas, d'essayer de remonter aux causes. (C'est

le type de raisonnement utilis� lors d'enqu�tes sur les  catastrophes a�riennes,

pour en d�terminer les causes). Ainsi une recherche aussi exhaustive que

possible de toutes les combinaisons de d�faillances primaires menant � une

d�faillance globale est effectu�e.

Quelques m�thodes importantes de cette

approche sont l'Analyse Pr�liminaire des Dangers (APD), la M�thode du

Diagramme du Succ�s (MDS) et la M�thode de l'Arbre des Causes (MAC).

L'approche inductive

Lors de cette approche, une �valuation est faite de l'effet d'une

d�faillance locale d'un composant ou d'une combinaison de composants, sur le

syst�me en sa globalit�. L'analyste est ainsi amen� � raisonner du plus

particulier au plus global. Le syst�me est d�coup� en sous-syst�mes, et

l'effet de la d�faillance de chaque sous-syst�me sur le syst�me global est

�tudi�.

Les principales m�thodes inductives sont l'Analyse des Modes de

D�faillance et de leurs Effets (et de leur criticit�) (AMDEC), l'analyse

de fonctionnement (ou HAZOP, HAZard and OPerability study), la M�thode des

Combinaisons de Pannes R�sum�es (MCPR), la M�thode de la Table de V�rit�,

la M�thode de l'Arbre des Cons�quences et la M�thode de l'Arbre d'Ev�nements.

L�approche inductive et l�approche d�ductive

Pour cet �tat de l�art, nous allons nous interresser de plus pr�s �

l�une de ces m�thodes de l�analyse pr�visionnelle�: le graphe d��v�nement.

le graphe d�evenement

Introduit par Schruben, pour permettre une

repr�sentation directe des syst�mes pilot�s par liste d'�v�nements, le

graphe d'�v�nement constitue aussi une m�thode de l'analyse pr�visionnelle.

A ce titre, cette m�thode nous de permettre d'effectuer la formalisation

des connaissances d'experts en mati�re de s�ret� de fonctionnement, constitue

un outil de recherches sur les cons�quences des d�faillances de leurs syst�mes,

et constitue aussi un outil de communication entre experts.

La structure de l'arbre d'�v�nement

L'objectif d'un graphe d'�v�nement est de repr�senter

graphiquement un syst�me � �v�nements discrets pilot� par une liste d'�v�nements.

La structure de ces graphes d'�v�nement est minimaliste. En effet, les graphes

d'�v�nement ne sont compos�s que d'un unique type de n�uds et de deux types d'arcs.

Cependant, malgr� cette simplicit� structurelle, les graphes d'�v�nement sont

un moyen tr�s efficace de repr�senter les syst�mes � �v�nements discrets. En effet,

le graphe d'�v�nement est le seul formalisme graphique qui permet de repr�senter

directement les mod�les � �v�nements discrets pilot�s par �ch�ancier ou liste d'�v�nements.

Elle repr�sente directement les diff�rents �v�nements que peut conna�tre le syst�me,

ainsi que les relations qui lient ces derniers.

La simplicit� du formalisme de

ces graphes rend leur relativement ais�, puisque l'analyste ne doit pas s'encombrer

d'un formalisme complexe, mais peut se consacrer uniquement au travail de

mod�lisation. D'utilisation tr�s "intuitive", le mode de fonctionnement de ce

graphe est tr�s rapidement appropri� par celui qui l'utilise.

Un graphe

d'�v�nement est un graphe orient� (muni de sens), qui repr�sente les relations

logiques et temporelles entre diff�rents �v�nements d'un syst�me.

Les composantes fondamentales d'un graphe d'�v�nement sont l'ensemble des variables

d'�tat du syst�me, et l'ensemble des �v�nements (qui causent des changements

des valeurs de l'�tat du syst�me). Le formalisme permet de repr�senter les

diff�rents �tats du syst�me, et les relations temporelles et logiques entre

ces �v�nements.

Chaque �v�nement est repr�sent� par un n�ud du graphe.

Ce dernier est attribu� un nom qui lui sera propre. Les �v�nements sont reli�s

par des arcs (orient�s) pour repr�senter la mani�re dont l'occurrence d'un

�v�nement influe sur l'occurrence d'un autre.

Deux types d'arcs peuvent �tre utilis�s :

les arcs pleins pour signifier que l'�v�nement suivant est attendu

ou programm�, et les arcs en pointill�es pour signifier que toute occurrence

de l'�v�nement suivant sera annul�e.

Des conditions temporelles sur l'occurrence

de ces �v�nements peuvent �tre associ�s aux arcs, pour d�noter l'intervalle entre

l'occurrence d'un �v�nement d�sign� par le n�ud de d�part et l'occurrence ou

l'annulation de l'�v�nement d�sign� par le n�ud suivant.De m�me, des conditions

logiques peuvent aussi �tre associ�es aux arcs. Ainsi l'occurrence ou l'annulation

de l'�v�nement suivant sera effective uniquement en cas de validation de la

condition logique au moment d'occurrence de cet �v�nement suivant.Par exemple,

le graphe d'�v�nement adjacent indique qu'apr�s t1 unit�s de temps apr�s

l'occurrence de l'�v�nement a, l'�v�nement b aura lieu, si la condition c1

tient, et que toute occurrence de l'�v�nement d � t2 unit�s de temps apr�s

l'occurrence de a sera annul� si la condition c2 tient.

Quelques propri�t�s

du graphe d'�v�nement sont :

il peut y avoir plus d'un arc entre deux m�me

n�uds,

les arcs ne doivent pas obligatoirement porter de condition logique,

on parle alors d'arcs inconditionnels,

les conditions temporelles et logiques

peuvent comporter des variables al�atoires,

ces conditions peuvent �tre

param�tr�s, pour simplifier le graphe.

Conclusion partielle

Pour r�sumer,

nous avons vu qu�une m�me d�faillance d�un syst�me pouvait �tre appr�hend�

� diff�rents niveaux. Nous avons aussi vu qu�� ces niveaux d�appr�hension,

appel�s modes de d�faillances, correspondent des niveaux de d�tection, le

diagnostic �tant un de ces niveaux. Nous avons aussi vu que la connaissance

d�experts tient une part importante dans le processus de diagnostic.