L’exploitation des connaissances d’experts

# La résolution de problèmes par la simulation

## Intérêt de l'approche de modélisation

Lors de la résolution par une approche scientifique d'un problème réel du monde industriel, nous cherchons à déduire des informations du système auquel nous sommes confrontés.

En effet, lors de la résolution de problèmes, nous émettons des hypothèses sur le dysfonctionnement de notre système. Ces dernières doivent être confirmées ou infirmées avant d’envisager toute action curative. Pour ce, nous devons obtenir du système certaines informations spécifiques.

Pour ce faire, nous souhaitons soumettre le système à l'expérimentation, qui est un processus lors duquel les entrées d'un système sont sollicitées de manière particulière de sorte que l'observation de la sortie nous fournisse des informations sur le système.

Or, dans la plupart des cas de systèmes industrielles, l'expérimentation sur le système réel lui-même n'est pas possible, car ce serait trop perturbateur pour le système ou trop coûteux ou encore que le recueil d'informations sur l'état du système n'est pas.

Par conséquent, dans ces cas, il est plus judicieux d'avoir recours à un modèle du système, abstraction du système réel qui serait la représentation comportementale ou structurelle de ce dernier, et sur lequel l'expérimentation est plus aisée.

## Démarche commune de toute activité de résolution de problèmes

La résolution de problèmes réels utilisant des méthodes scientifiques suit toujours une démarche commune : partant d'un système réel dans lequel nous avons identifié le problème que nous cherchons à résoudre, nous nous construisons une représentation de ce système réel. Pour ce faire, nous retenons du système réel les informations qui nous semblent à priori pertinentes à la résolution du problème : c'est la phase de modélisation. Sur le modèle qui est obtenu à la complétion de cette phase, nous sommes en mesure de chercher à résoudre le problème que nous nous sommes posé, et ce dans le monde du modèle : c'est la phase de résolution. L'aboutissement de cette phase est une solution dans le monde du modèle. Cette solution est alors extrapolée sur le monde réel : c'est la phase d'interprétation. Nous obtenons ainsi une solution pour le système réel, que nous appliquons à ce dernier : c'est la phase de l'implémentation.

Implémentation

Résolution

Modélisation

Système réel

Solution monde réel

Solution monde du modèle

Modèle

Interprétation

Démarche générale lors de la résolution de problèmes réels

## Les approches de résolution

Là où interviennent les différences, sont lors de la phase de résolution proprement dite. En effet, Deux des principales approches pour la résolution de problèmes suivant une démarche scientifique  sont :

l'approche analytique

l'approche par simulation.

### L'approche analytique

Dans cette première approche, nous cherchons à réunir toutes les connaissances sur le système étudié, et de les formaliser sous la forme de règles, d'axiomes en utilisant un langage formel. Nous obtenons un modèle analytique du monde réel. Nous effectuons aussi une représentation formalisée du problème. La solution au problème peut alors être déduite par le biais de l'application de règles sur la représentation formelle du problème ; règles qui nous sont connues comme étant valides dans le langage choisi.

Nous pouvons citer comme exemple de cette approche la résolution de problèmes de physique, où nous utilisons un système formel comportant des règles dites des "lois de la Physique" qui sont des représentations des phénomènes réels physiques, et dans lequel un problème est résolu en appliquant un sous-ensemble de ces règles sur l'énoncé du problème (la représentation du problème dans ce système formel).

Toute solution apportée par cette méthode est générale, et une solution particulière peut être obtenue par l'affectation de valeurs particulières à des coefficients généraux.

Néanmoins, cette approche est restrictive de par la complexité des problèmes rencontrés dans le monde réel. En effet, nous ne disposons souvent pas de toute la connaissance sur ces systèmes réels, ce qui ne nous permet pas d'en faire une modélisation complète. Nous sommes dans ces cas amenés à faire des simplifications et généralisations des règles pour pouvoir aboutir à un résultat, et cela implique un appauvrissement du modèle analytique et donc une imprécision des résultats obtenus.

Dans ces cas, la simulation constitue une approche qui permet d'aboutir à des solutions.

### L'approche par simulation

Le principe de la simulation est basé sur l'obtention d'un modèle, dit modèle de simulation,  qui soit l'équivalent comportemental par rapport au temps d'un système réel, et sur lequel nous sommes capables de faire des expériences pour aboutir à des solutions qui soient applicables au système réel.

Contrairement au modèle analytique, qui nécessitait la connaissance du fonctionnement interne du système étudié, le modèle de simulation doit uniquement être capable de produire certaines informations qui seraient équivalentes au comportement du système réel par rapport au temps et aux stimuli.

La résolution de problemes

Expérience sur le système réel

Expérience sur modèle

Modèle analytique

Modèle de simulation

Modèle informatique

Modèle physique

Modèle graphique

- Les modèles physiques : ces derniers sont des ré-implémentations du système physique, mais qui soient plus facile à construire, à manipuler et à soumettre à des expériences. Nous pouvons citer comme exemple l'utilisation de modèles réduits de bâtiments pour l'étude de la robustesse des structures.

- Les modèles graphiques : ces derniers sont des représentations sous forme graphique d'un système, et sur lesquels il nous est possible d'effectuer divers calculs. Nous pouvons citer comme exemple les méthodes graphiques de la recherche opérationnelle.

- Les modèles informatiques : ces derniers sont des descriptions formelles et intelligibles du système, sur lesquelles il est possible d'appliquer des algorithmes tel que ces derniers seraient capables de s'exécuter en un temps fini. Ces modèles peuvent être analogiques ou digitaux, bien que la technologie digitale fait que l'on trouve surtout des modèles de la deuxième catégorie, la puissance et les techniques d'intégration numérique permettant une modélisation efficace des systèmes qui soient même analogiques.

# La simulation sur calculateur

La simulation sur calculateur met en œuvre trois éléments :

 le système réel, qui est considéré comme une source potentielle de données,

 le modèle, qui est un ensemble d'instructions capables de générer des données qui soient équivalents de celles obtenues du système réel,

 le calculateur, qui est un outil qui nous permet d'exécuter ces instructions pour aboutir effectivement à ces données.

Modèle

Système

réel

Calculateur

Vérification

Validation

Modélisation

Simulation

Les relations qui existent entre le système réel et le modèle sont celles de la modélisation, soit le processus d'abstraction du système réel pour aboutir au modèle, et la validation, qui est un test de l'adéquation du modèle au système réel.

Les relations qui existent entre le modèle et le calculateur sont en un premier lieu celle de la simulation, qui consiste à exécuter les algorithmes du modèle, en lui fournissant des stimuli, générant ainsi des données de sortie. La deuxième relation qui existe entre le modèle et le calculateur est celle de la vérification, qui est un test de la bonne interprétation du langage du modèle par le calculateur.

## La catégorisation

Il existe plusieurs types de modèles de simulation. En effet ces derniers peuvent être classés selon de nombreux critères, dont deux critères importantes qui sont

 la base de temps,

 les variables descriptives.

 Catégorisation par rapport à la base de temps

Nous disons d'un modèle qu'il est à temps continu si dans ce dernier le temps évolue de façon continue, et prend ses valeurs dans l'ensemble des réels.

De même, un modèle sera dit à temps discret si dans ce dernier, le temps varie par sauts d'une valeur entière. Par conséquent, le temps prendra des valeurs dans un ensemble dénombrable.

Rem :

Dans un modèle à temps discret, les valeurs des entrées ne peuvent influer sur le système qu'à des instants précis, définis par la base de temps, et tout stimulus entre deux instants successifs serait ignoré par le modèle.

 Catégorisation par rapport aux variables descriptives

Nous disons d'un modèle qu'il est à états continues, si ses variables descriptives prennent des valeurs de l'ensemble des réels.

Nous dirons de même d'un modèle, dont les variables descriptives ne prennent de valeur que dans un ensemble dénombrable, qu'il est à états discrets.

Les combinaisons de ces critères nous donnent des catégories de modèles connues :

|  |  | TEMPS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Continu | Discret |
| VARIABLES DESCRIPTIVES | Continu | Systèmes spécifiés à Equations Différentielles | Systèmes spécifiés à Equations aux Différences |
|  | Discret | Systèmes spécifiés à Evénements Discrets | Machines à Etats Finis |

## Les niveaux de description

Nous avons vu que les modèles de simulation pouvaient être catégorisés selon les caractéristiques de leurs grandeurs descriptives. Or cette description peut se faire à différents niveaux.

La systémique nous propose les six niveaux de description suivants. Ces niveaux correspondent à des niveaux d'abstraction différents. Les niveaux de descriptions suivantes sont par ordre croissant de complexité :

- Niveau 0 : Schéma d'Observation   O = <T, X, Y>

A ce niveau, nous définissons uniquement les frontières du système, en définissant les ports d'entrée (X : ensemble des valeurs d'entrée), de sortie (Y : ensemble des valeurs de sortie) et ainsi que la base de temps (T). Un schéma d'observation nous permet ainsi d'observer la dynamique d'un système sous la forme de variations ordonnées de ses entrées et de ses sorties.

- Niveau 1 : Relation d'Entrée-Sortie   IORO = <T, X, , Y, R>

A ce niveau, nous commençons à faire correspondre à une entrée et à un instant donné (  (T, X),  ensemble de segments d'entrée), un ensemble de valeurs que peut prendre la sortie ; ceci permet donc une description plus fine d'un système qu'avec le schéma d'observation.

- Niveau 2 : Fonction d'Entrée-Sortie   IOFO = <T, X, , Y, F>

A ce niveau, nous sommes capables d'associer à chaque couple entrée-temps de , une sortie unique. Ainsi, la connaissance d'une fonction f  F implique la connaissance d'un "état initial", à laquelle cette fonction associe une sortie.

- Niveau 3 : Système d'Entrée-Sortie (ou système dynamique)

IOS = <T, X, W, Q, Y, , >

A ce niveau, nous commençons vraiment à représenter le fonctionnement interne du système, à travers de la notion d'état, ce dernier étant défini comme étant l'ensemble des variables dont la connaissance permette la détermination de l'état futur du système. Cette notion d'état est représentée par l'ensemble des états du système, Q, et par la fonction de transition globale d'états  : Q  X   Q. La fonction de sortie,  : Q  X   Y représente la manière dont l'état, en combinaison avec l'entrée ou pas, se reflète sur la sortie.

- Niveau 4 : Système d'Entrée-Sortie   SIOS = <T, X, W, Q, Y, , >

Ce niveau diffère du précédent de par le fait que les ensembles d'entrées, de sortie et d'état peuvent être composées de structures de données.

- Niveau 5 : Système couplé   CS = <T, X, Y, Composants, Couplages>

Ici, nous décrivons un meta-système en décrivant quels sont les systèmes dynamiques qui le composent, et en décrivant comment ces systèmes dynamiques sont reliés entre eux et avec les ports d'entrée et de sortie du meta-système. La dynamique du système est ainsi déterminée par celle de ses composants, et de leurs couplages.

Rem :

Le niveau 5 introduit la notion de description hiérarchisée. C'est une démarche de description qui permet l'élaboration de modèles complexes, de par :

- la possibilité de construire et de valider de façon indépendante les modèles atomiques,

- la possibilité de réutiliser un modèle atomique ou un modèle couplé pour la construction de modèles plus élaborés,

- la démarche qui consiste à construire une bibliothèque de modèles de base, et de ne travailler que par la définition de couplages, ce qui permet un niveau d'abstraction plus important lors de la construction de modèles.

Par conséquent, les niveaux qui nous intéresseront le plus sont le niveau 3 qui nous permet de décrire les systèmes dynamiques, et le niveau 5 qui permet le couplage de ceux-ci.

## Formalismes de spécification de modèles de simulation

Nous avons vu qu'un modèle pouvait être catégorisé selon les caractéristiques de ses variables descriptives. Nous venons de voir également que nous disposons de différents niveaux de description des systèmes.

Le croisement de cette première catégorisation et des niveaux de description nous permettent de définir des formalismes de spécification de modèles. Ces derniers représentent des classes de modèles dont l'utilisation facilite la spécification de modèles.

En effet, tous les modèles dépendant d'un formalisme de spécification de modèles ayant un ensemble de caractéristiques communs, un nouveau modèle peut être spécifié en rajoutant des restrictions à ce formalisme.

Les formalismes qui nous intéressent le plus sont :

|  | Systèmes à Equations Différentielles | Systèmes à Temps Discret | Systèmes à Evénement Discret |
| --- | --- | --- | --- |
| Niveau 3 | Système spécifié par Equations Différentielles (DESS : Differential Equation Specified System) | Système spécifié à Temps Discret (DTSS : Discrete Time Specified System) | Système spécifié à Evénement Discret (DEVS : Discrete Event Specified System) |
| Niveau 5 | Réseau spécifié par Equations Différentielles (DESN : Differential Equation Specified Network) | Réseau spécifié à Temps Discret (DTSN : Discrete Time Specified Network) | Réseau spécifié à Evénement Discret (DEVN : Discrete Event Specified Network) |

Dans le cadre de cet état de l’art, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux systèmes à événements discrets, pour les deux niveaux de représentation indiqués précédemment, soit au niveau du système dynamique et à celui de système couplé.

# Le formalisme devs

Introduit par B. Zeigler, ce formalisme permet la spécification modulaire et hiérarchisée de systèmes à événements discrets. En effet, la façon la plus efficace de construire des modèles est de construire des modèles comportementaux de base, qui nous permettraient par la suite de construire des modèles plus complexes par couplage des premiers nommés. C'est ce que permet d'effectuer le formalisme DEVS.

Les modèles de ce formalisme sont dits modulaires, car toutes leurs interactions avec leur environnement sont effectuées à travers leurs ports d'entrée et de sortie, aussi appelés interface du modèle. A travers ces ports, un modèle peut recevoir et émettre des messages. Toute autre forme d'échange d'information est occultée. De ce fait, le couplage de deux ou plusieurs modèles DEVS se fait très simplement par la liaison sélective des interfaces de ces modèles.

On dit que ce formalisme permet une modélisation hiérarchisée car il permet de spécifier en un premier temps des modèles comportementaux de base, et en un deuxième temps de spécifier comment ces modèles de base sont reliés entre eux de manière hiérarchique pour former des modèles plus complexes. Dans ce formalisme, ces modèles sont appelés modèle atomique (pour le modèle comportemental de base), et modèle couplé (pour les modèles obtenus en couplant des modèles atomiques entre eux ou avec d'autres modèles couplés).

Les avantages de cette approche modulaire et hiérarchisée sont :

- la vérification graduelle du modèle par vérifications locales au fur et à mesure de la construction de modèles atomiques,

- la réutilisabilité des modèles atomiques et couplés déjà crées,

- une plus grande facilité de création de modèles, (l'utilisation de bibliothèques de modèles atomiques et couplés pour construire d'autres modèles couplés  permet un certain niveau d'abstraction au concepteur).

Ce formalisme met en œuvre deux meta-classes :

- la classe modèle, composée des deux sous-classes : modèle atomique, et modèle couplé,

- la classe simulateur, composée de trois sous-classes : le simulateur, le coordinateur et le coordinateur racine.

Nous allons présenter les modèles de la première méta-classe, qui nous concernent plus particulièrement pour cet état de l'art.

Modèle comportemental

Modèle structurel

entrées

entrées

sorties

sorites

Représente le comportement du système au niveau des interactions entre ses entrées et ses sorties

Représente la structure du système. La dynamique de ce modèle  dépend de celui de ses composants

La classe modèle

Le modèle atomique

Le modèle couplé

### Le modèle atomique

Ce modèle est une représentation comportementale du système qu'il modélise. Il constitue l’entité de construction de base de modèles. Etant modulaire, toutes ses interactions avec son environnement sont effectuées au travers de ses ports d’entrée et de sortie.

Le modèle atomique est une structure :

M = <X, Y, S, int, ext, , ta>, où

- X	: représente l’ensemble des événements d’entrée ou événements externes,

- Y	: représente l’ensemble des événements de sortie,

- S	: représente l’ensemble des états séquentiels. Cet ensemble est défini par la description de l’ensemble des variables d’états successifs du modèle. Nous notons en particulier les variables d’état phase et durée de vie, qui sont communs à tous les modèles atomiques. La phase d’un état dénote son activité, et peut être «actif » ou «inactif ». La durée de vie dénote l’intervalle de temps maximal pendant lequel le système peut demeurer dans cet état,

- int	: S  S, représente la fonction de transition interne. Cette fonction est activée lorsque la valeur du temps écoulé dans l’état devient égale à la durée de vie de l’état. Elle spécifie l'état vers lequel le modèle évoluera après que cet intervalle de temps est écoulé,

- ext	: Q  X  S, où Q représente l'ensemble de tous les états du système. La fonction de transition externe représente la fonction de transition externe. Cette fonction est activée sur l’occurrence d’un événement externe. Elle indique vers quels états le modèle évolue, dépendant des événements d’entrée.

- 	 S  Y, la fonction de sortie, qui à un état fait correspondre, et génère,  un événement de sortie. Cette fonction est activée avant l’activation de la transition interne.

- ta	: S  0+  , la fonction d’avancement du temps. Cette fonction est utilisée pour calculer l’échéance des fonctions de transitions internes.

Ce modèle nous permet de spécifier les modèles de base, desquels les modèles plus complexes sont construits. Mais pour ce, il nous faut encore définir comment ces modèles sont reliés entre eux, de façon hiérarchique.

### Le modèle couplé

Ce second modèle est un modèle structurel. Il nous indique comment plusieurs modèles composants peuvent être couplés ensemble pour former un nouveau modèle. Sa dynamique dépendra de celle de ces composants. Ce dernier pourra à son tour être utilisé comme composant d'un modèle couplé plus complexe encore.

Un modèle couplé est une structure :

N = < D, {Mi}, {Ii}, {Zi,j}, SELECT >; où,

- D	: représente l'ensemble des noms de modèles composants,

Pour chaque composant i  D, nous avons :

- Mi	: représente un modèle atomique correspondant à i,

- Ii	: représente l'ensemble des composants influencés par i,

Pour chacun des influencés j de Ii (pour chaque paire composant / influencé) :

- Zi,j 	: Yi  Xj, représente la fonction de translation (port de sortie du composant relié à port d'entrée de l'influencé)

Cette fonction de translation se décompose en fait en trois parties :

- les couplages d'entrée, qui spécifient le couplage d'entrées du modèle couplé aux entrées de modèles composants,

- les couplages de sortie, qui spécifient le couplage des sorties des composants du système aux sorties du modèle couplé,

- les couplages internes, qui spécifient les couplages des entrées et sorties des modèles composants entre eux.

- SELECT : fonction de sélection, qui intervient lors de conflits entre composants pour le traitement d'un événement.

Ces deux modèles que nous avons présenté nous permettent d'effectuer une modélisation modulaire et hiérarchisée, par la spécification et simulation de modèles atomiques, puis par le couplage de ces derniers entre eux ou avec d'autres modèles couplés.

Les modèles couplés obtenus ne seront pas identifiables d'un modèle atomique, et pourra à son tour être utilisé comme composant pour un modèle plus complexe encore.

conclusion

Cet état de l'art nous a permis de présenter les fondements théoriques de la méthodologie qui est mise en œuvre lors de la réalisation d'un système d'aide au diagnostic par simulation, qui procède par une opérationalisation des connaissances d'experts.

Nous avons vu que cette opérationalisation s'effectuait par le biais de deux formalismes.

Les graphes d'événement en un premier lieu nous permettant de représenter les connaissances de ces experts. Nous avons situé ce formalisme dans le panorama des méthodes de l'analyse prévisionnelle, et avons décrit son fonctionnement et utilisation.

Le formalisme DEVS que nous avons situé parmi les différentes représentations de la systémique, et que nous avons présenté, nous permet de concevoir des modèles à partir de ces graphes d'événement. De plus, c'est une particularité de ce formalisme qui nous permet de construire notre modèle de façon hiérarchique et modulaire. Ce formalisme nous permet aussi la simulation de ces modèles.

C'est ce processus de formalisation et d'exploitation de connaissances d'experts en vue de la création d'un modèle dont la simulation fournirait des données aidant les experts dans la formulation de diagnostics de leur système que nous voulons automatiser au cours de ce projet de réalisation dont fait partie le sujet de recherche.

bibliographie

Arnold Buss			Modeling with Event Graphs

Naval Postgraduate School

Monterey, U.S.A.

# Ernest H. PAGE Jr.		A General Method for Compiling Event-driven Simulation

(1994)

Naval Postgraduate School, Monterey, U.S.A.

Alain VILLEMEUR 	Sûreté de Fonctionnement des systèmes industriels (fiabilite - facteurs humains - informatisation),

1988, édition EYROLLES

B.P. ZEIGLER 	DEVS Representation of Dynamical Systems : Event Based Intelligent Control

IEEE vol 77   JAN 1989