INTRODUCTION

Cet état de l’art s’inscrit dans le cadre d’une contrubution à un projet que mène l’équipe de Monsieur GIAMBIASI, Directeur de Recherche de Simulation et Modélisation, au Département de recherche en Informatique, Automatique et Mécatronique.

Ce projet à pour but de réaliser un système d’aide au diagnostic destiné pour le projet SACHEM de la SOLAC.

Ce système d’aide au diagnostic doit permettre aux experts de cette entreprise de réaliser des modèles relatifs à la sûreté de fonctionnement de leur système de production, et de les simuler.

Pour ce, nous mettons en œuvre deux formalismes : le graphe d'événement et le formalisme DEVS. Ces formalismes nous permettront de représenter d'une part les connaissances relatives à la maintenance et la sûreté de fonctionnement des experts de la SOLAC, et d'autre part d'élaborer un modèle qui sera simulable pour valider cette modélisation et produire des données équivalentes à celles produites par le système.

Nous allons dans cet état de l'art situer ce sujet de recherche, qui est associé à la réalisation du système d’aide au diagnostic. Puis, dans second temps, nous présenterons le graphe d’événement comme méthode de l’analyse prévisionnelle. Dans la troisième partie de ce rapport, nous situerons et présenterons le formalisme DEVS comme outil permettant la résolution de problèmes industriels par la simulation.

PROBLEMATIQUE

Le sujet de recherche de ce D.E.A. concerne une méthodologie d'opérationalisation de connaissances d'experts, en vue de la construction d'un système d'aide au diagnostic par la simulation.

Cette opérationalisation implique en un premier temps la représentation des connaissances de ces experts. Puis dans un second temps, ces connaissances qui ont été formalisées doivent être interprétées. Lors de cette phase d'interprétation, le modèle (connaissances formalisées) sera validé. Puis le modèle pourra être utilisé pour générer des informations susceptibles de venir en aide aux experts lors de la conduite de leur système.

La complexité d'un système de production, tels les hauts fourneaux de la SOLAC, rend sa modélisation difficile. Par conséquent, cette activité de modélisation est plus facilement envisageable si elle est décomposable, et si elle peut se faire de façon modulaire et hiérarchisée. Les experts pourront ainsi construire à partir de leurs connaissances des sous-ensembles de ce système qui les concernent, des modèles de base. Ces derniers seront les composants de modèles plus complexes et plus complets.

Dans ce système, ces connaissances seront en un premier temps représentées suivant un premier formalisme, le graphe d'événement, un outil de l’analyse prévisionnelle.

Ces graphes sont ensuite transformés en modèles DEVS, un formalisme qui nous permet, de par sa structure même, la construction de modèles de façon modulaire et hiérarchisée. Ce formalisme nous permet de plus la simulation hiérarchisée de ces modèles.

Ainsi, à partir de connaissances d'experts, et par le biais de deux formalismes de représentation, nous arriverons à produire un modèle qui nous permettra de générer des données équivalentes à celles générés par le système de production, et qui pourront être utilisés pour une aide au diagnostic de ce système.

La formalisation des connaissances en surete de fonctionnement

Nous allons dans cette partie situer le diagnostic comme étant un des niveaux d’observation que l’on peut avoir d’un dysfonctionnement. Pour ce, nous allons présenter ces différents modes de défaillances associés à un même dysfonctionnement. Ensuite nous allons présenter les différentes formes d’observation et d’appréhension du dysfonctionnement propre à chaque mode de défaillance. Nous verrons l’importance de la connaissance d’expert dans le processus de diagnostic.

Dans un second temps, nous allons situer la méthode du graghe d’événement comme étant une des méthodes de l’analyse prévisionnelle, permettant, entre autres, la représentation des connaissances d’experts. Nous allons voir deux grandes approches de l’analyse prévisionnelle, et nommer les méthodes les plus connues de chaque approche. Nous verrons de plus près une de ces approches qui nous interesse plus particulièrement pour cet état de l’art, le graphe d’événement.

# Le diagnostic

L'étude des défaillances des systèmes industrielles à conduit à une catégorisation des différentes niveaux d’abstraction auxquelles ces défaillances peuvent être considérés. Ainsi, selon le niveau d'abstraction que nous adoptons, une même défaillance peut être appréhendée différemment. Ainsi, la même manière dont un malade appréhende une grippe n’est pas la même que celle d’un médecin, alors qu’il s’agit d’une même défaillance.

Avant d'aborder le diagnostic d'un système défaillant, il nous faut donc en un premier lieu définir ce que nous entendons par "défaillance", et en décliner la catégorisation (le diagnostic étant un de ces niveaux d'observation d'une défaillance).

## La défaillance

Défaillance :

 écart entre le service spécifié et le service constaté d'un système

 cessation de l'aptitude d'une entité à accomplir une fonction requise [VILLEM 88]

### Catégorisation des défaillances

Un système est dit défaillant lorsque l'on constate que ce dernier n'est plus apte à fournir le service attendu.

Une première catégorisation des défaillances peut être effectuée selon des critères, tels l'amplitude de la défaillance, sa rapidité de manifestation, ses causes, ses effets et sa date d'apparition.

SOUDAINE

PRECOCE

PARTIELLE

PROGRE-SSIVE

DEVIANTE

TOTALE

COMMAN-DE

TAUX CONSTANT

CRITIQUE

CATALEC-TIQUE

USURE

PREMIERE

SIGNIFI-CATIVE

CATASTRO-PHIQUE

SECONDE

MINEURE

AMPLITUDE

RAPIDITE DE LA MANIFES-TATION

RAPIDITE ET AMPLITUDE

EFFETSS

CAUSES

AGE

DEFAILLANCE

Catégorisation des défaillances

### Modes de défaillance

Outre cette première catégorisation qui permet d’identifier differents types de défaillances, il existe différents niveaux d'appréciation auxquelles une même défaillance peut être considérée.

En effet, la défaillance s'observe selon différentes représentations qui permettent d'identifier et d'évaluer l'écart entre le service spécifié (requis) du système et son service effectif. On parle aussi de modes de défaillance. Un mode de défaillance est défini comme l'effet par lequel une défaillance est observée.

 Erreur, panne et défaut

Un premier mode de défaillance est  la constatation de l'écart entre service effectif et service attendu du système par l'utilisateur. Ce premier niveau de perception de la défaillance est dénoté comme étant une erreur du système.

Erreur :

 cessation de l'aptitude d'un système à accomplir une fonction requise

Par exemple, considérons le système constitué d'un moniteur de caméra de surveillance. Le fait de ne pas avoir d'image lorsque nous branchons le moniteur est une erreur constatée de notre système : le service effectif du moniteur (pas d’image) diffère de celui attendu de lui (l’image envoyée par la caméra de surveillance).

Une erreur peut ainsi être permanente ou intermittente, dépendant de ce qui cause cet écart de service constaté. Cette cause correspond à un état du système, ou d’un de ses composants, qui n'est plus à même d'accomplir la fonction requise. Ce deuxième mode de défaillance est la panne.

Panne :

 inaptitude du système à accomplir une fonction requise

Ce mode de défaillance n'est pas directement visible à l'utilisateur, si ce n'est à travers d'erreurs qu'il engendre. Dans notre exemple, l'absence de tension pourrait être une panne qui donnerait lieu à l'erreur citée : nous aurions alors une panne d'alimentation.

Le troisième mode de défaillance est le défaut. Ce mode de défaillance relève d'une rupture de fonctionnalité dans la structure du système ou de ses composants. Le défaut correspond à une défaillance première, soit une inadéquation entre les caractéristiques réels du système et les caractéristiques spécifiées.

Défaut :

 écart entre une caractéristique du système et la caractéristique voulue

Dans notre exemple, la rupture de continuité dans le câble d'alimentation constituerait un défaut du système. Ce défaut engendrerait la panne (absence de l’alimentation du moniteur) et l'erreur (absence d’image) cités ci-dessus.

DEFAUT

PANNE

ERREUR

MODES DE DEFAILLANCES

ENTITE

DEFAILLANCE

Pour résumer, lorsqu'un système connaît une défaillance première, nous disons que nous sommes est en présence d'un défaut du système. Ce dernier peut, selon les sollicitations du système, faire que le système ne soit plus en état d'accomplir une fonction voulue. Nous avons alors une panne du système ou d’un sous-ensemble de ses composants. Ce ou ces derniers étant sollicités par l'utilisateur, l'inaptitude de ce sous-ensemble du système, ou du système lui-même, à réaliser ses fonctions se manifestera par une erreur, soit un écart constaté entre le service requis ou attendu du système et son service effectif ou constaté.

Remarque 1 :

Un défaut ne se traduit pas systématiquement en une panne et une erreur. En effet, cela dépend de la nature du défaut, du système, de la sollicitation qui est effectuée du système.

Considérons par exemple un poste de radio dont le bouton de réglage du volume serait coincé à une certaine valeur. Ceci constitue un défaut du système, mais ce défaut ne se transformera pas en panne et en erreur si l'utilisateur ne change jamais de volume, ou s'il peut l'effectuer par une fonctionnalité redondante.

Par contre une erreur provient de façon systématique d'une panne et d'un défaut.

Remarque 2 :

La délimitation préliminaire de ce que nous considérons comme notre système et le niveau de décomposition qui définit ce que nous considérons comme une défaillance première est nécessaire avant de pouvoir utiliser ces notions de modes de défaillance.

Considérons notre exemple du moniteur de surveillance qui n'affiche pas d'image. Pour le système constitué du moniteur uniquement, ceci constituait une erreur. Mais si le système était un réseau de surveillance, dont le moniteur serait un composant, la défaillance de ce dernier pourrait constituer un défaut du réseau de surveillance.

## L'observation des défaillances

L'observation d'un système équivaut à le solliciter de façon particulière et ciblée, par le biais de vecteurs de test, de sorte à accentuer certaines fonctionnalités du système, et d'en observer la réponse. Ces tests peuvent être hors-ligne ou en-ligne.

Nous avons vu que les modes de défaillance peuvent être considérés comme étant de différents niveaux de représentation que nous pouvons avoir d'une défaillance. Similairement, à chaque mode de défaillance correspond un type d'observation.

 Détection, localisation et diagnostic

Le premier niveau d'observation d'une défaillance est la détection d'erreurs. Cette détection consiste à évaluer l'écart entre le service rendu par le système et le service spécifié. Les processus industriels comportant souvent un élément aléatoire, nous disposons d'outils comme les tests d'hypothèses pour apporter, à un degré d'incertitude près, une réponse binaire à la question "la réponse du système est-elle conforme aux spécifications ?"

Une fois une erreur détectée, l'étape suivante est la localisation de la panne qui a causé à l'erreur. La localisation est effectuée en soumettant le système à des bancs de test. De ces bancs de test, des signatures de panne sont obtenues. Ces dernières sont des doublets vecteur de test / erreur constatée. Ces signatures permettent, soit directement, soit par croisement, d'identifier les composants du système qui  sont susceptibles à être en état de panne.

La panne localisée, nous devons déterminer ce qui, lors de la conception et de la fabrication du système ait permis que la panne ait pu naître. C'est l'étape du diagnostic de défauts du système. Le diagnostic est une opération bien plus nuancée que la détection ou la localisation.

Alors qu’il existe des méthodes formelles, donc facilement automatisables des deux premiers niveaux d’observation de défaillances, le diagnostic est un processus beaucoup plus complexe et demeure propre au système étudié.

En effet, lors d'un diagnostic, les erreurs et pannes doivent être analysées de façon cohérente de façon à aboutir sur une proposition de ce qui en ait pu être la cause. Pour ce, l’expert se base sur la connaissance et l'expérience qu’il a du système.

L’automatisation de ce processus implique la formalisation de cette connaissance. Or, la modélisation de la connaissance et le raisonnement d'experts humains n’est pas aisée.

Il existe néanmoins des méthodes de l'analyse prévisionnelle dont l’objectif est, d’une  part de formaliser les connaissances d'experts d'un système relatifs à la sureté de fonctionnement, et d'autre part constituent des outils qui permettent à ces derniers de catégoriser, rechercher et évaluer les causes et effets des défaillances que peuvent connaître leurs systèmes. Ces méthodes constituent aussi un outil de communication entre differents experts.

## L'analyse prévisionnelle

L'objectif de toute activité d'analyse prévisionnelle est d'aboutir à un modèle relatif à une des caractéristiques de la sûreté de fonctionnement d'un système, tel la fiabilité, la disponibilité ou encore la sécurité.

Ces modèles permettent de formaliser les connaissances des experts concernant la maintenance du système, et constituent aussi un outil de communication et de recherche de défaillances probables du système.

Cette analyse prévisionnelle peut se faire selon deux approches : l'approche déductive et l'approche inductive.

### L'approche déductive

L'approche déductive consiste à raisonner du plus général au plus particulier. Dans cette approche, l'analyste est amené à considérer le système en sa globalité, d'envisager quelles défaillances d'ordre général ce dernier pourrait souffrir, et dans chaque cas, d'essayer de remonter aux causes. (C'est le type de raisonnement utilisé lors d'enquêtes sur les  catastrophes aériennes, pour en déterminer les causes). Ainsi une recherche aussi exhaustive que possible de toutes les combinaisons de défaillances primaires menant à une défaillance globale est effectuée.

Quelques méthodes importantes de cette approche sont l'Analyse Préliminaire des Dangers (APD), la Méthode du Diagramme du Succès (MDS) et la Méthode de l'Arbre des Causes (MAC).

### L'approche inductive

Lors de cette approche, une évaluation est faite de l'effet d'une défaillance locale d'un composant ou d'une combinaison de composants, sur le système en sa globalité. L'analyste est ainsi amené à raisonner du plus particulier au plus global. Le système est découpé en sous-systèmes, et l'effet de la défaillance de chaque sous-système sur le système global est étudié.

Les principales méthodes inductives sont l'Analyse des Modes de Défaillance et de leurs Effets (et de leur criticité) (AMDEC), l'analyse de fonctionnement (ou HAZOP, HAZard and OPerability study), la Méthode des Combinaisons de Pannes Résumées (MCPR), la Méthode de la Table de Vérité, la Méthode de l'Arbre des Conséquences et la Méthode de l'Arbre d'Evénements.

Décomposition d'un système

1

2

3

Approche déductive

1

2

3

Approche inductive

"du global au local"

"du local au global"

2

3

32

3

L’approche inductive et l’approche déductive

Pour cet état de l’art, nous allons nous interresser de plus près à l’une de ces méthodes de l’analyse prévisionnelle : le graphe d’événement.

# le graphe d’evenement

Introduit par Schruben, pour permettre une représentation directe des systèmes pilotés par liste d'événements, le graphe d'événement constitue aussi une méthode de l'analyse prévisionnelle. A ce titre, cette méthode nous de permettre d'effectuer la formalisation des connaissances d'experts en matière de sûreté de fonctionnement, constitue un outil de recherches sur les conséquences des défaillances de leurs systèmes, et constitue aussi un outil de communication entre experts.

## La structure de l'arbre d'événement

L'objectif d'un graphe d'événement est de représenter graphiquement un système à événements discrets piloté par une liste d'événements. La structure de ces graphes d'événement est minimaliste. En effet, les graphes d'événement ne sont composés que d'un unique type de nœuds et de deux types d'arcs.

Cependant, malgré cette simplicité structurelle, les graphes d'événement sont un moyen très efficace de représenter les systèmes à événements discrets. En effet, le graphe d'événement est le seul formalisme graphique qui permet de représenter directement les modèles à événements discrets pilotés par échéancier ou liste d'événements. Elle représente directement les différents événements que peut connaître le système, ainsi que les relations qui lient ces derniers.

La simplicité du formalisme de ces graphes rend leur relativement aisé, puisque l'analyste ne doit pas s'encombrer d'un formalisme complexe, mais peut se consacrer uniquement au travail de modélisation. D'utilisation très "intuitive", le mode de fonctionnement de ce graphe est très rapidement approprié par celui qui l'utilise.

- Un graphe d'événement est un graphe orienté (muni de sens), qui représente les relations logiques et temporelles entre différents événements d'un système.

Les composantes fondamentales d'un graphe d'événement sont l'ensemble des variables d'état du système, et l'ensemble des événements (qui causent des changements des valeurs de l'état du système). Le formalisme permet de représenter les différents états du système, et les relations temporelles et logiques entre ces événements.

Chaque événement est représenté par un nœud du graphe. Ce dernier est attribué un nom qui lui sera propre. Les événements sont reliés par des arcs (orientés) pour représenter la manière dont l'occurrence d'un événement influe sur l'occurrence d'un autre.

Deux types d'arcs peuvent être utilisés : les arcs pleins pour signifier que l'événement suivant est attendu ou programmé, et les arcs en pointillées pour signifier que toute occurrence de l'événement suivant sera annulée. Des conditions temporelles sur l'occurrence de ces événements peuvent être associés aux arcs, pour dénoter l'intervalle entre l'occurrence d'un événement désigné par le nœud de départ et l'occurrence ou l'annulation de l'événement désigné par le nœud suivant.

De même, des conditions logiques peuvent aussi être associées aux arcs. Ainsi l'occurrence ou l'annulation de l'événement suivant sera effective uniquement en cas de validation de la condition logique au moment d'occurrence de cet événement suivant.

t2

c2

c1

t1

a

b

d

Par exemple, le graphe d'événement adjacent indique qu'après t1 unités de temps après l'occurrence de l'événement a, l'événement b aura lieu, si la condition c1 tient, et que toute occurrence de l'événement d à t2 unités de temps après l'occurrence de a sera annulé si la condition c2 tient.

Quelques propriétés du graphe d'événement sont :

- il peut y avoir plus d'un arc entre deux même nœuds,

- les arcs ne doivent pas obligatoirement porter de condition logique, on parle alors d'arcs inconditionnels,

- les conditions temporelles et logiques peuvent comporter des variables aléatoires,

- ces conditions peuvent être paramétrés, pour simplifier le graphe.

## Conclusion partielle

Pour résumer, nous avons vu qu’une même défaillance d’un système pouvait être appréhendé à différents niveaux. Nous avons aussi vu qu’à ces niveaux d’appréhension, appelés modes de défaillances, correspondent des niveaux de détection, le diagnostic étant un de ces niveaux. Nous avons aussi vu que la connaissance d’experts tient une part importante dans le processus de diagnostic.