Définition du sujet de recherche

sujet : opérationnalisation de connaissances expertes en modèle DEVS.

Le projet SACHEM consiste à réaliser un module de diagnostic temps réel pour la surveillance des aciéries de la SOLLAC a FOS.

Ce projet nécessite une analyse préliminaire, passant par la simulation des effets des différents dysfonctionnements pouvant être rencontrés dans le système.

Les responsables du projet espèrent ainsi, à partir des connaissances expertes, déterminer l'ensemble des erreurs qui peuvent se produire. Notre tache est de :

- leur permettre de valider l'ensemble des connaissances expertes utilisées.

- déterminer les (meta)connaissances nécessaires au choix des dysfonctionnements les plus probables parmi un ensemble de dysfonctionnements possibles donné par le simulateur.

Phases du projet

1 ère phase : récolte des connaissances expertes

Cette phase a été réalisée par Marc Le Goc. Elle a consisté a faire exprimer par les experts de la sollac-fos en termes de graphes causaux (ou du moins un formalisme proche) les connaissances sur les causes possibles d'un dysfonctionnement. Cet exercice a forcé les experts a "mettre de l'ordre dans leur esprit". Ce qui était une compréhension intuitive est devenu une connaissance formelle. Ce travail de récupération de la connaissance nous a donné une base de travail se présentant sous la forme d'un arbre dont le formalisme manque un peu de rigueur(note 1) mais nous permettant d'analyser le type et la forme des connaissances que nous devrons traiter

travaux : un logiciel de saisie des connaissances expertes dans un formalisme dérivé de celui des graphes causaux a été mis au point par des DESS. Il permet de saisir graphiquement les connaissances.

2nde phase : transformation des graphes causaux en modèles DEVS.

C'est la phase sur laquelle je travaille. Elle consiste a traduire en modèles DEVS les connaissances expertes exprimées sous la forme de graphes causaux. Plusieurs problèmes se posent :

- Le OU : dysfonctionnement A OU dysfonctionnement B ; l'équivalence de ce type de relations entre nœuds  du graphe causal avec le modèle DEVS se fait sans trop de problèmes. Nous nous posons le problème du OU exclusif.

- Le ET : Il génère une explosion polynomiale du nombre d'états DEVS crées. Il faut donc déterminer quels sont ces états et leurs variables. Le modèle DEVS généré dépendra donc a la fois du nombre de dysfonctionnements en question, des intervalles de temps pendant lesquels ces dysfonctionnements risquent de se produire et des positions respectives dans le temps de ces intervalles les uns par rapport aux autres.

- Certains états seront doublés, que ce soit du a la nature du graphe causal ou des processus de création des états. Il nous faudra donc réduire au minimum le nombre d'états dans un soucis d'optimisation. Il est a noter que ce processus peut aussi mettre en évidence certaines relations entre différents dysfonctionnements, relations n'étant pas directement exprimées dans le graphe causal, ce qui constitue un apport de connaissances supplémentaires extraites de la structure de l'arbre et non immédiatement visibles.

Travaux : Une première version de cette transformation de graphes causaux en modèle DEVS a été mise au point. Cette version a été testée en présence des responsables du projet au niveau de la SOLLAC.

3eme phase : génération du code du modèle

Cette phase a été réalisée par lucille Torres. Il s'agit, a partir d'une description du modèle DEVS généré par la phase précédente, de créer le code source C++ correspondant au modèle a simuler. Le but est de créer un modèle complètement indépendant du code du simulateur.

Travaux : Ce traducteur a été testé lui aussi en présence des responsables du projet au niveau de la SOLLAC.

4eme phase : simulation du modèle

Cette phase a été réalisée par Bernard Escude dans le cadre de sa thèse en cours actuellement. Il s'agit d'un simulateur de modèles DEVS. Ce simulateur est totalement indépendant du modèle simulé. Le simulateur communique avec le modèle en lui fournissant les différents événements occurrents et récupère les données concernant la date  et la nature des événements a venir. Il prend en entrée une séquence d'événements et leurs dates associées.

Travaux : Ce simulateur a été réalisé et testé en présence des responsables du projet au niveau de la SOLLAC.

5eme phase : validation des connaissances expertes a l'aide de la trace de la simulation.

Cette phase est une phase a venir. Elle permettra aux experts de valider la base de connaissance qu'ils nous ont fournie. Ils se serviront pour cela de la trace de la simulation réalisée par Bernard Escude, c'est à dire de la liste des états du modèle ayant été activés et de l'ordre chronologique de leur activation.

6eme phase : amélioration du modèle, meta-connaissances expertes

Cette phase devrait suivre la 5eme phase. Elle permettra d'opérer un choix parmi l'ensemble des dysfonctionnements possibles a un instant donné. C'est en quelques sortes l'amélioration du modèle heuristique après sa simulation.

7eme phase : réalisation du module de diagnostic

A partir de tous ces travaux, il sera possible de créer un module de diagnostic en temps réel. Le but avoué de ce module de diagnostic est de prévenir les pannes avant qu'elles arrivent et donc d'augmenter la productivité, et en fin de compte de réduire de 5 francs a la tonne le coût de production de l'acier.

Note 1 : certains experts ont eu des difficultés a exprimer leurs connaissances selon un format limité et inconnu (arbres causaux).

Etat de l'art

1 Un formalisme d'entrée

Diagnostic : le diagnostic est la tache consistant a identifier la cause d'une erreur qui se manifeste d'elle-même par des comportements observes.

La correction de cette erreur est une autre tache qui ne concerne pas le diagnostic.

Une décomposition possible du diagnostic [ davis et hamscher, 1988] (bien qu'il y en ait d'autres) peut se faire en trois parties :

- la détection de symptômes (un symptôme est une observation qui dévie des résultats attendus)

- la génération d'hypothèses, basée sur les symptômes, et générant l'ensemble des hypothèses tenant compte des observations.

- le choix parmi les hypothèses a l'aide d'observations supplémentaires.

Deux grandes catégories d'approches sont utilisées pour le diagnostic :

l'approche par modèles et l'approche heuristique. C'est cette dernière que nous utiliserons. Il est a noter ici qu'il y a deux sens au terme modèle dans le domaine du diagnostic. Il y a le modèle de l'objet, et le modèle du processus de résolution du problème. Bien que nous ayons une approche heuristique, celle ci nous permettra de créer un modèle (heuristique) de l'objet.

L'approche heuristique

Les systèmes de diagnostic basés sur des heuristiques utilisent de la connaissance qui est basée sur l'expérience de l'objet. Cette connaissance est en général  acquise a partir d'un expert qui a de l'expérience dans l'utilisation de l'objet en question.

La connaissance expérimentale consiste le plus souvent en une série de règles (heuristiques) qui associent les symptômes aux différentes causes possibles.

Les systèmes basés sur des heuristiques peuvent atteindre un haut niveau de performance [buchanan et shortliffe, 1984] et peuvent être très efficaces dans leur raisonnement.

Quelques types d'approche heuristique

De nombreuses méthodes ont fait leurs preuves dans le domaine du diagnostic basé sur des connaissances d'experts. Nous présenterons celles qui ont attiré notre attention.

1) Analyse des modes de défaillances et de leurs effets (AMDE)

La méthode de l'analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE) fut employée pour la première fois a partir des années 60 dans le domaine de l'aéronautique. Depuis, elle s'est étendue aux analyses de sécurité des avions, des modules lunaires, dans le domaine nucléaire, puis la chimie, et depuis quelques années, dans le domaine de l'automobile. Des grandes entreprises comme concorde, airbus ou EDF utilisent cette méthode avec succès.

L'AMDE est une méthode inductive d'analyse de système utilisée pour l'étude systématique des causes et effets des défaillances qui peuvent affecter les composants de ce système.

Plus généralement, l'AMDE permet :

- d'évaluer les effets de chaque mode de défaillance des composants d'un système sur les différentes fonctions de ce système,

- d'identifier les modes de défaillance ayant d'importants effets sur la disponibilité, la fiabilité, la maintenabilité ou la sécurité... de ce système.

4 phases sont nécessaires a l'élaboration de l'AMDE :

- définition du système, de ses fonctions et composants,

- établissement des modes de défaillance

- étude des effets des modes de défaillance,

- conclusions, recommandations.

Nous ne rentrerons pas dans la description de la méthode elle-même car elle demanderait beaucoup trop de place, et de plus elle ne présente pas de difficultés majeures.

Des méthodes dérivées de l'AMDE ont été mises au point, notamment l'Analyse de modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC) ou l'on considère la probabilité d'occurrence de chaque mode de défaillance et leur classe de gravité. Cette méthode permet de s'assurer que les modes de défaillance les plus graves ont des probabilités d'occurrence suffisamment faibles. Les Modes de défaillances sont dans cette méthode classés selon 4 classes : effets mineurs, significatifs, critiques, ou catastrophiques.

Une autre méthode dérivée de l'AMDE est l'analyse des défauts.

Cette méthode cherche a réduire la quantité de composants a analyser. Un exemple de cette méthode est l'analyse de type HAZOP(Hazard and Operability study), méthode surtout utilisée dans l'industrie chimique anglaise. C'est une méthode de type causes-conséquences qui oriente, partitionne l'acquisition de la connaissance en différentes classes de défaillance. Cette méthode simplifie l'acquisition des connaissances mais oblige l'expert a faire des choix de classement des problèmes rencontres, ce qui, dans le cas de défaillances complexes, mène a l'obligation de classifier un problème dans un ensemble de problèmes dont il ne fait que partiellement partie. Des erreurs peuvent alors être commises dans l'analyse. Une méthode similaire (étude de sécurité sur schémas de circulation des fluides) reprends HAZOP, mais avec plus de classes de défaillance. Elle augmente légèrement la complexité, et diminue les risques d'erreur d'analyse, mais reste dans le même esprit.

Les différents problèmes (dans le cas qui nous intéresse) posés par l'AMDE sont :

- L'établissement des modes de défaillances exige l'inclusion de toutes les causes de défaillance concevables dès la conception. On doit donc analyser tous les composants du système, y compris les éléments ayant une importance mineure.

- La trop grande quantité de causes de défaillance rend leur lecture peu pratique.

- La complexité engendrée par la prise en compte des liens existant entre les différents composants interdépendants du système, que ce soit en amont ou en aval (sous-systèmes).

2) La méthode de l'arbre des causes (MAC)

La méthode de l'arbre des causes (MAC) est née en 1961-1962. Elle fut utilisée avec succès pour évaluer et améliorer un système de lancement de missile. Elle fut alors étendue a d'autres domaines, tels que l'aéronautique, le nucléaire, l'industrie chimique.

C'est la méthode d'analyse de la fiabilité, de la disponibilité, et de la sécurité des systèmes la plus largement utilisée

Elle est aussi connue sous le nom d'arbre de défaillance, d'arbre des défauts ou d'arbre des fautes.

Les principes de cette méthode sont :

- déterminer les diverses combinaisons possibles d'événements qui entraînent la réalisation d'un événement indésirable unique.

- représenter graphiquement ces combinaisons au moyen d'une structure arborescente.

L'arbre des causes représente graphiquement les combinaisons d'événements qui conduisent a la réalisation d'un événement unique ; Ce dernier constitue l'événement de tête de l'arbre des causes et est, la plupart du temps, un événement indésirable pour le système étudié.

L'arbre des causes est formé de niveaux successifs d'événements, tels que chaque événement est généré a partir des événements des niveaux inférieurs par l'intermédiaire de divers opérateurs (portes) logiques. Ces événements sont généralement des défauts associés a des défaillances de matériel, des erreurs humaines, des défauts de logiciels... pouvant conduire a l'événement indésirable. Ce procédé déductif est poursuivi jusqu'à ce que l'on obtienne des événements dits "événements de base". Les portes logiques les plus couramment utilisées sont les portes OU, ET, d'autres portes, un peu moins utilisées sont : ET avec condition, OU avec condition, SI, porte combinaison (vraie si n parmi m des conditions sont satisfaites). D'autres portes étendent la méthode : les portes DELAI, MATRICIELLE, QUANTIFICATION, SOMMATION, COMPARAISON ...

Cependant, cette méthode se prête parfois mal a l'analyse d'un ensemble complexe de systèmes élémentaires en interaction, et ceci d'autant plus que la complexité des systèmes élémentaires est grande et qu'ils sont plus nombreux.

De plus, cette méthode prends difficilement en cause les éléments séquentiels, c'est a dire les événements dont la réalisation dépend de l'ordre d'apparition des diverses causes possibles.

Dans le cas de la SOLLAC, c'est un formalisme qui pourrait nous être utile s'il permettait l'intégration de conditions sur le temps qui soient multiples et non simples.

3) La méthode de l'arbre des conséquences (MACQ)

La méthode de l'arbre des conséquences (MACQ) permet, d'une part d'identifier une séquence d'événements et d'autres part, de les représenter et de les évaluer de manière qualitative et quantitative.

Une séquence d'événements consiste en un premier événement et une succession de défaillances et de fonctionnement des systèmes de sûreté. Lorsque cette combinaison d'événements conduit a des conséquences jugées acceptables ou inacceptables.

On peut envisager l’élaboration des arbres a partir d'une démarche inductive ou déductive.

La démarche inductive comporte 3 étapes :

- Elaboration des pannes résumées globales

AMDE de chaque système élémentaire, élaborer l'ensemble des pannes résumées internes, externes, et globales de chacun des systèmes élémentaires.

- Sélection des éléments initiateurs

- Elaboration des arbres des conséquences

La démarche déductive comporte 5 étapes :

- Définition des fonctions de sûreté

- Définition des événements initiateurs (les premiers événements d'une séquence)

- élaboration de l'arbre des conséquences "fonction"

- Elaboration de l'arbre des conséquences "système"

- réduction de l'arbre des conséquences

Cette méthode présente l'avantage de la réduction du nombre de séquences grâce à la considération du temps, des interactions fonctionnelles ou événementielles (incompatibilité/ dépendance).

Le problème pose dans notre cas est l’impossibilité de modéliser une période de temps ne commençant pas immédiatement (ex : de 4 heures a 8 heures après tel événement).

4) Les graphes d'événement

Les graphes d'événement, aussi appelés graphes causaux, ou graphes de simulation, furent développes par Schruben (bien qu'il n'ait fait qu’améliorer ce formalisme, on lui en accorde souvent la paternité). Ils sont de structure très simple. En effet, ils utilisent un seul type de nœud et deux types d’arêtes avec jusqu’à deux options.

En dépit de - mais aussi grâce a - cette simplicité structurelle, les graphes d'événement ont une capacité de représentation extrêmement puissante leur permettant de s'adapter a n'importe quelle situation dans laquelle il s'agit de créer un modèle a événements discrets.

Spécifications formelles

Un graphe d'événement est un graphe orienté intégrant les relations logiques et temporelles entre événements.

Types d’arêtes   :

arête pleine :

*******  t			*******

*    a	*_________________*   b	*

*	*		(c)	*	*

*******			*******

Ce type d’arête indique que si l'événement a arrive, alors si t unités de temps plus tard, la condition (c) est valide,  alors on aura l'événement b.

arêtes pointillées

*******  t			*******

*    a	*----------------------*   b	*

*	*		(c)	*	*

*******

Ce type d’arête indique que si l'événement a arrive, alors si t unités de temps plus tard, la condition (c) est valide,  alors toutes les occurrences de l'événement b seront annulées, autrement dit, on affirme (non b).

L'ajout a une arête du temps et de la condition (c) est optionnel : on peut donc rencontrer des arêtes n'ayant pas de telles données.

Avantages

sa très grande expressivité,

son utilisation intuitive découlant de la simplicité du formalisme

Inconvénients

Ne permet de modéliser que les modèles basés sur des événements discrets,

Comme tout formalisme général, sa faible, voire inexistante spécialisation dans un domaine ou un autre.

Des travaux ont été faits pour compléter ce formalisme (et donc le spécialiser) [Buss]. Nous avons décidé de partir du formalisme de schruben.

Conclusion : De la modélisation a base de méthodes heuristiques

Cependant, bien que beaucoup de ces systèmes soient opérationnels, les systèmes basés sur des heuristiques ont des limitations bien connues dont les suivantes :

- Ils restent très limités au type de problèmes prévus. Si le problème est un peu trop en dehors du champ du système, ses capacités de diagnostic deviennent très vite mauvaises.

- L'acquisition des connaissances (heuristiques) dépends de l'existence d'un expert humain, c'est à dire que de l’expérience du diagnostic doit être disponible.

- Ces systèmes donnent peu d'explications quant aux mécanismes internes qui les ont amenés à un diagnostic plutôt qu'un autre. La seule solution est de suivre la trace des éléments  condition/action qui ont été sollicités, trace qui n'est pas de lecture facile pour les humains.

- les heuristiques utilisées pour le diagnostic d'un objet sont rarement réutilisables pour un autre objet.

Dans le cadre de la SOLLAC, nous disposons d'experts, le modèle heuristique n'est pas limite à la SOLLAC mais, par ses principes, a l'ensemble des haut-fournaux mondiaux (bien que quelques modifications locales soient à prendre en compte). De plus le logiciel que nous réalisons rends facile l'acquisition des données quelles que soient leur nature, tant qu'elles sont exprimées dans le formalisme des graphes d'événements. Le reste du traitement se fait de manière automatique.

Le seul problème de la méthode semble être la faible lisibilité des résultats, faible lisibilité qui pourrait faire l'objet d'une "traduction" informatique dans la suite du projet.

Nous devrions alors obtenir

- Une entrée des données intuitive et facile d'utilisation

- Un traitement rapide et exhaustif de ces données

- Des conclusions claires et précises.

2 Un formalisme de simulation

La simulation

Plus la technologie avance, plus les systèmes sont complexes, onéreux, mais en même temps souples, automatiques, et sécurisés. La prédiction du comportement de ces systèmes dans des situations anormales peut être réalisée en situation réelle, mais on peut rapidement se rendre compte de l’impossibilité d'appliquer ce genre de méthodes lorsqu'il s'agit, par exemple de simuler un dysfonctionnement majeur dans le système de refroidissement d'une centrale nucléaire. Cependant, même lorsque les dangers ne sont pas aussi grands, le test sur un système réel peut coûter beaucoup trop cher pour être rentable.

C'est pourquoi la simulation de tels systèmes est nécessaire. Pour cela, il est nécessaire d'avoir un modèle (heuristique ou non) du système. Les avantages de la simulation sont alors multiples :

- elle permet de tester n'importe quel cas de figure rapidement. Dans ce sens, elle surpasse la méthode analytique qui nécessite beaucoup plus de calculs et de résolutions d’équations qui ne peuvent être faits qu'a la main.

- le temps peut être compresse, permettant en quelques secondes de voir ce qui devrait se passer plusieurs heures après le début du problème.

** temps continu et temps discret en simulation

On peut séparer les méthodes de simulation en 2 parties :

Les méthodes à temps discret et les méthodes à temps continu.

Un simulateur de vol de l’armée va calculer en permanence le paysage qu'il doit afficher sur l’écran ainsi que les différents paramètres de vol. Chaque centième de seconde, une nouvelle image apparaîtra et les paramètres seront ajustés. Le temps fait des bonds de centième de seconde en centième de seconde. C'est donc, malgré l'impression de temps continu et la fluidité un système a temps discret.

De manière opposée, un système prévoyant les changements a une date réelle et calculant les modifications de l’état du système a une telle date, un système ne faisant aucun calcul lorsqu'il n'y a aucun changement (par exemple, si l'avion est au sol, immobile) est un système faisant des bonds dans le temps, mais un tel système, du fait qu'il travaille en date réelle(R), est un système a temps continu.

Bien sur, cette notion de continuité est toute relative car un réel, dans le domaine informatique, est codé sur un certain nombre de bit limité, ce qui entraîne de toute façon une discretisation dans le temps.

** Modèle continu et modèle discret

** devs

* introduction

Le formalisme DEVS (Discrete EVent system Specification) ou spécification de systèmes par événements discrets a été introduit par Zeigler [Zei 76]. Dans ce formalisme, un système est décrit par :

- une base de temps

- les entrées

- les sorties

- des états

- des fonctions

Les modèles sont discrets a temps continu. L’intérêt majeur de ce formalisme est son approche modulaire et hiérarchique, notions proches de la programmation orientée objet. Nous allons maintenant développer ces différentes notions et voir comment elles forment la base du raisonnement en terme de spécification par événements discrets.

** concepts de programmation orientée objet

Le formalisme DEVS est construit sur des notions de programmation orientée objet. Dans un premier temps, nous explorerons donc ce domaine, nous présenterons par la suite les notions de modèles modulaires et hiérarchiques.

Quelques notions de programmation orientée objet

La programmation orientée objet est un paradigme dans lequel un système  est décomposé en plusieurs sous-systèmes (basés sur des objets) indépendants, communiquant entre eux.

La réutilisabilité, l'extensibilite, ainsi que la facilite de modification en font un outil très largement utilisé dans le monde.

Contrairement a la programmation classique dans laquelle l'ensemble de l'algorithme est souvent contenu dans une seule fonction "centrale" faisant appel aux autres fonctions a titre d'aide ou d’exécution de "basses" taches, la programmation orientée objet repartit les responsabilités : Il n'y a plus de fonction ou procédure centrale. Chaque objet devient lui-même autonome et agit en collaboration avec les autres.

L'utilisateur dirige le tout au travers d'une interface. Il devient la procédure principale.

Les objets

Un objet est indépendant dans le sens ou il possède ses propres variables, ses propres procédures (appelées méthodes). Seules les méthodes appartenant à l'objet peuvent accéder ou modifier ses variables. Donc l’état des variables détermine " l’état " de l'objet. Cet état peut être modifie par l'application d'une ou plusieurs méthodes de l'objet.

Les objets communiquent entre eux a l'aide de messages de la forme :

à l'objet : A

appliquer la méthode : f

avec les arguments : x1,x2,...,  xn

Un objet recevant ce message changera d’état et/ou émettra un message en sortie.

Les objets étant indépendants, ils peuvent avoir des méthodes ayant le même nom, ce qui permet à un objet de faire appel a une même méthode auprès de plusieurs autres objets indépendants les uns des autres.

Les classes

Une classe est un prototype d'objet, permettant de définir plusieurs objets du même type. Exemple : Les objets cuisine, salon, salle a manger  font partie de la classe pièce.

On pourra faire appel pour tous ces objets aux notions de surface, hauteur de plafond, nombre de tables, nombre de fenêtres, etc…

On pourrait imaginer une classe table définissant les variables d'un objet de type table avec les méthodes ou variables hauteur, largeur, longueur, couleur...

La décomposition en classes de plus en plus précises (classes table basse, table de nuit..) est infinie.

La généralisation (classes pièce, bâtiment (composé de pièces et d'autres classes), ville (composée des classes bâtiment, rues, etc...), continent, monde, système solaire, galaxie, etc...) est elle aussi infinie. On appellera les objets étant définis par une classe des instances de cette classe.

La forme de base d'une classe est la suivante :

define class  : nom  (nom de la classe)

class variables : (variables décrivant la classe)

instances variables : (variables appartenant aux instances)

methods : (méthodes de chaque instance)

constructor : (procédure de création d'une instance)

destructor : (procédure de destruction d'une instance

inheritance : ( autres classes dont on doit hériter les définitions)

L’héritage

Si certains objets peuvent être classifiés selon certaines classes, ces dernières elles aussi peuvent posséder en commun certaines propriétés. Elles peuvent alors hériter d'une classe générale (ou classe parent), c'est à dire posséder ses méthodes et variables en plus des leurs.

Les classes forment alors une structure d'arbre, appelée hiérarchie de spécialisation avec une classe racine (root).

Modularité et modèles couplés

La synthèse et la réutilisation des modèles (objets) sont grandement facilitées si ces derniers sont modulaires. Si deux modèles A et B sont modulaires, nous pouvons alors créer un nouveau modèle AB que nous appellerons modèle couplé en connectant les modèles A et B ensemble et a des ports d’entrée et de sortie.

Le modèle couplé AB peut alors être utilisé dans des modèles plus grands. C'est la propriété de fermeture du couplage. Cette propriété permet la construction hiérarchique de modèles. Un modèle possédera alors trois parties : le couplage externe de sortie (reliant les ports de sortie d'un modèle couplé avec les ports de sortie d'un ou plusieurs modèles de base), le couplage externe d’entrée (reliant les ports d'entrée d'un modèle couplé avec les ports d'entrée d'un ou plusieurs modèles de base ), et le couplage interne(reliant les ports de sortie des modèles de base avec un ou plusieurs ports d'entrée d'un modèle de base).

L'avantage de ce couplage est que l'on peut tester les modèles de base, puis les modèles couplés au fur et à mesure de leur construction. Cependant, la généralité des modèles de base souffre un peu de ce couplage. Il faudra, pour toute nouvelle utilisation de ces modèles, soit créer d'autres modèles couples plus adaptés a la nouvelle situation, soit tester les anciens pour déterminer s'ils correspondent aux nouvelles exigences.

DESSINS pour modèles couples

voir Zeigler/ livre/ page 28/ fig2.4

Nous verrons plus tard le formalisme adopté pour la représentation de ces modèles

Modèle hiérarchique

Un modèle hiérarchique est défini inductivement :

- un modèle atomique est un modèle hiérarchique

- un modèle couplé dont les composants sont des modèles hiérarchiques est un modèle hiérarchique.

- rien d'autre n'est un modèle hiérarchique (cette clause impose l'utilisation des deux autres clauses pour la construction d'un modèle hiérarchique, elle n'est donc pas inutile).

* formalisme devs : modèle atomique

Spécification formelle

Un modèle atomique DEVS est un modèle comportemental a événements discrets.

Sa structure est définie par :

M = < X, S, Y, int, ext, , D>

avec

X : l'ensemble des types des événements externes

S : l'ensemble des etats sequentiels

Y : l'ensemble des types des événements internes

int : Fonction de transition interne definissant les changements d'etat dus a des événements internes

ext : Fonction de transition externe definissant les changements d'etat dus a des événements externes

 : fonction de sortie generant les événements vers la sortie.

D : fonction d'avancement de l'etat appellee aussi duree de vie de l'etat.

*****  explications sur le modèle atomique

* formalisme devs : modèle couplé

Les modèles couplés sont des modèles structurels. Ils decrivent une structure au travers des interconnections avec des modèles de base. Ces derniers sont soit des modèles atomiques, soit des modèles couplés figurant dans la bibliotheque de modèles.

Specification formelle

La structure d'un modèle couplé est la suivante :

MC = < C, {Mi}, {Ii} , {Zi,j} , select >

avec

- C est l'ensemble des types des composants.

Pour chaque composant i de C :

- Mi est un composant de type modèle de base

- Li est l'ensemble des influencés par i, c'est a dire l'ensemble des modèles de base qui vont recevoir un message de i

Pour chaque composant j de Li

-  Zi,j est la fonction de translation de la sortie i vers j, c'est a dire la fonction representant l'ensemble des messages devant aller de i vers j.

- Select est la fonction de sequentialisation(ou priorite). Elle determine l'ordre dans lequel les événements doivent etre simulés. Le critere que nous retiendrons pour cet ordonnancement sera de simuler d'abord les événements les plus proches dans le temps (autrement dit, de respecter l'ordre temporel).

CONCLUSION

Nous avons vu de quelle maniere etaient définis les modèles atomiques, les modèles couplés. On s'apercoit rapidement du tres fort lien existant entre devs et la P.O.O. L'outil graphe d'événements nous permet de fabriquer un modèle a partir des connaissances d'expert. L'outil DEVS nous permet de simuler ce modèle.

Nous devrions donc pouvoir appliquer les methodes heuristiques de diagnostic dans le domaine des industries de l'acier, domaine n'ayant pas encore bénéficié de telles methodes

BIBLIOGRAPHIE

Ernest H. PAGE, jr.    Simulation modeling methodology : Principles and etiology of decision support.

PHD in computer science , faculty of virginia polytechnic institute and state university ,    Blacksburg,Virginia

Arnold H. BUSS; Modeling with event graphs; article ; Operations Research departement, naval postgraduate school, Monterey, USA

Bouquin sur les AMDE, MAC

Robert S. FRENCH et al.   A general method for compiling event-driven simulations; computer systems laboratory; stanford university

Jonathan S. OSTROFF; formal methods for specification and design of real-time safety critical systems; Dep. of computer science, york university, 4700 keele street, north york, ontario, canada

N. Giambiasi, C. Frydman  Modelisation et simulation a événements discrets de systèmes dynamiques a trajectoires d'entree-sortie linéaires.

DIAM-IUSPIM, Avenue Escadrille Normandie Niemen, 13397 Marseille cedex 20 ,france

N. Giambiasi, C. Frydman, B. Escude ; Hierarchical/Multi-view modeling and simulation ; DIAM-IUSPIM, Avenue Escadrille Normandie Niemen, 13397 Marseille cedex 20 ,france

H. Praehofer; System theoric foundations for combined discrete-continuous system simulation. Phd, J. Kepler, University of linz, Austria, 1991

These       Problem solving methods for diagnosis

Dea d 'omkar

et les autres DEA

Bernard P. Zeigler  ;  Object-oriented simulation with hierarchical, modular models : intelligent agents and endomorphic systems, Academic press 1990

Bruno. Escude ; Conception et realisation d'un simulateur hierarchisé, modulaire et à événements discrets.; dea d'informatique et d'automatique; 1995; DIAM-IUSPIM, Avenue Escadrille Normandie Niemen, 13397 Marseille cedex 20 ,france

C. Delannoy ; Apprendre a programmer en turbo-C; editions Eyrolles, 1990

B.W Kernighan,  D.M Ritchie  ; Le langage C; editions Masson, paris;

edition prentice hall, london ; 1992

Henri Garreta ; C: langage, bibliotheque, applications  ;  intereditions 1992

N. Giambiasi ; Specifications a événements discrets de systèmes dynamiques; DIAM-IUSPIM, Avenue Escadrille Normandie Niemen, 13397 Marseille cedex 20 ,france