MÉTHODE DE L'ARBRE DES CAUSES (MAC)

Depuis 1965, l'emploi de la méthode de l'arbre des causes est fréquent dans de nombreux domaines industriels (aéronautique, nucléaire, chimique) ; c'est la méthode d'analyse de la fiabilité, de la disponibilité, et de la sécurité des systèmes la plus largement utilisée.

Elle est aussi connue sous le nom d'Arbre de Défaillance, d'Arbre des Défauts ou d'Arbre des Fautes.

- PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE

Objectifs :

- Recherche des combinaisons d'événements entraînant un événement indésirable;

- Représentation graphique à l'aide d'un arbre.

Causes INS (immédiates, nécessaires et suffisantes)

De l'événement indésirable.

Evénements de base

Evénement indésirable

Opérateur logique

- DEMARCHE

Définition d'un événement indésirable.

Combinaisons d'événements conduisant à l'événement indésirable.

Construction des combinaisons d'événements à l'aide des portes logiques.

Représentation des événements.

- Définition d'un événement indésirable.

- Evénement qu'on souhaite éviter.

- "sommet" de l'arbre

- But de l'analyse : déterminer toutes les causes menant à cet événement.

- Evénement souvent catastrophique.

- Ne doit être ni trop général , ni trop spécifique.

Combinaisons d'événements conduisant à l'événement indésirable.

- Déterminer les événements qui sont les causes immédiates, nécessaires et suffisantes (INS) de l'événement indésirable.

- On déterminera ensuite les événements qui sont les causes INS de ces derniers, et ainsi de suite…

CONDITION D'ARRET : Arrivée à un événement de base, c'est à dire :

- Evénements élémentaires suffisamment connus.

- Evénements non élémentaires qu'on ne souhaite pas développer.

- Evénement normal.

Construction des combinaisons d'événements à l'aide des portes logiques.

Les portes logiques généralement utilisées sont :

PORTE ET

L'événement de sortie S est généré si tous les événements d'entrée sont présents simultanément.

E1

S

E2

E3

PORTE OU

L'événement de sortie S est généré si l'un au moins des événements d'entrée est présent.

E1

S

E3

E2

PORTE ET

AVEC CONDITION.

S est généré si tous les événements sont présents simultanément et si la condition C est réalisée

C

E1

S

E2

E3

PORTE OU

AVEC CONDITION

S est généré si l'un au moins des événements d'entrée est présent et si la condition C est réalisée.

C

E1

S

E2

E3

PORTE SI

L'événement de sortie S est généré si l'événement d'entrée est présent et si la condition C est réalisée

C

S

E1

PORTE COMBINAISON

L'événement de sortie S est généré si n parmi m (ici 2 parmi 4) des événements d'entrée sont présents

E1

E2

2/4

S

E3

E4

- CONCLUSION

- Inconvénients

Utilisation difficile, voire impossible pour l'étude des systèmes comportant une grande quantité de systèmes  élémentaires complexes en interaction.

Manque d'expressivité concernant les séquences d'événements dans le temps.

- Avantages

C'est la méthode la plus couramment utilisée dans les analyses de fiabilité, de disponibilité ou de sécurité des systèmes.

Elle permet d'identifier les points faibles de la conception.

De nombreux programmes informatiques de calcul sont associés à cette méthode.

C'est un bon instrument de dialogue pour des équipes pluridisciplinaires.

- MÉTHODE DE LA TABLE DE VÉRITÉ (MTV)

DEFINITION

La Méthode de la Table de Vérité consiste à recenser toutes les combinaisons d'états (états de fonctionnement, états de panne) des composants, les uns après les autres et à en étudier leurs effets.

- PRINCIPES

Décomposition du système en composants.

Recherche des états de panne et des modes de défaillance des composants.

Caractérisation des composants:

Etat de fonctionnement (noté 0)

Etat de panne (noté 1).

Vecteur des états : combinaison d'états des composants.

Table de vérité : analyse des effets de tous les vecteurs des états.

Recensement de tous les fonctionnements anormaux du système.

EXEMPLE SIMPLE

Batterie

Interrupteur								Lampe

A 	: interrupteur en panne.

A	: interrupteur fonctionne.

B	: batterie vide ou hors d'usage.

B 	: batterie non vide et fonctionne.

C	: lampe ne fonctionne pas.

C	: lampe fonctionne.

Soit un système composé d'un interrupteur, d'une lampe et d'une batterie. La lampe doit s'allumer si on actionne l'interrupteur.

TABLE DE VERITE DE L'EXEMPLE

Interrupteur	Batterie	Lampe

0			0		0

0			1		1

1			0		1

1			1		1

- CONCLUSION

Inconvénients

Non applicable pour les grands systèmes

Avantages

Inconvénient réduit par l'informatisation; la Méthode de la Table de Décision (qui en est proche) a fait l'objet de tels développements informatiques.

C'est théoriquement la méthode la plus rigoureuse qui puisse exister.