A FAIRE

Changer le password root par un truc plus compliqué ("passwd root")

Passer le wifi en wpa

UTILISATION :

Brancher le RPI

se connecter sur UsiWii

aller sur http://192.168.8.10

selectionner admin pour la page admin

et data pour la page data

1) INSTALLATION DU SYSTEME SUR CARTE SD

- Avec Raspbian direct

Telecharger Image : 2015-02-16-raspbian-wheezy.img

dézipper

Copier avec Win32DiskImager  (sous windows)

Ou sous linux :

Identifier le nom de la carte sd (j’utilise gparted pour voir les disques detectes)

dd if=/chemin/2015-02-16-raspbian-wheezy.img of=/dev/sdlacarte

- Avec NOOBS

sinon, passer par noobs : on copie les fichiers sur la carte sd et on lance. On choisit raspbian dans la liste et ca se fait tout seul

–-------------Raspi-Config----------------

Raspi-config se lance automatiquement

Lancer Expand filesystem

Enable boot to desktop/scratch

Booter en mode console (pas besoin de X)

Internationalization Option

Change Locale : enlever en

Activer fr_FR.UTF-8 UTF8

Default locale : pareil fr utf8

Change Keyboard Layout

Generique 105 touches

Autre

Français

Français

Disposition par defaut pour le clavier

Pas de touche Compose

CtrlAltBackspace redemarre X : oui

Advanced Option

Hostname : USIDATA

SSH : Enabled

Pas d’overclock, ca fait chauffer

Finish / reboot

2) PREMIER DEMARRAGE

Login : pi

Password : raspberry    (si encore en qwerty, essayer rqspberry (et relancer raspi-config pour passer en clavier francais))

Sudo passwd root

Taper le nouveau password root (2 fois)

Su –      pour passer root

Petits parametrages perso pratiques :

Dans /root/.bashrc

alias ll=’ls –oahF’

alias nr=’/etc/init.d/networking restart’

rpi-update && reboot

3) INSTALLATION SERVEUR WEB APACHE

se connecter en root / root

apt-get update && apt-get upgrade –y

apt-get install apache2 php5 -y

cd /var/www

mkdir admin data

nano /var/www/data/index.php   // copier ce qui suit dedans

<?php

if($_GET['path'] == ""):

$path = "./serial.log";

else:

$path = $_GET['path'];

endif;

// Recupération du contenu du fichier serial.log à la racine du serveur web

$content = file_get_contents($path, NULL, NULL, 0, 1000000);

// Affichage du contenu vers l'iPad

echo $content;

// Réécriture du fichier de log sans le contenu déjà traité par l'iPad

file_put_contents($path , str_replace($content,"",file_get_contents($path)));

?>

Rm /var/www/index.html   // il ne sert plus, on a index.php maintenant

nano /var/www/admin/index.php

mettre ca dedans (version 28 Aout)

<?php // index.php

if (!isset($_GET['RLAddr'])) {

$RLAddr =  file_get_contents("./RedLionAddress.dat",NULL,NULL,0);

$RLOffset =  file_get_contents("./RedLionOffset.dat",NULL,NULL,0);

$RLNbData =  file_get_contents("./RedLionNbData.dat",NULL,NULL,0);

$StartVal =  file_get_contents("./StartValues.dat",NULL,NULL,0);

$StopVal =  file_get_contents("./StopValues.dat",NULL,NULL,0);

}

else {

file_put_contents("./RedLionAddress.dat",$_GET['RLAddr']);

$RLAddr =  $_GET['RLAddr'];

file_put_contents("./RedLionOffset.dat",$_GET['RLOffset']);

$RLOffset =  $_GET['RLOffset'];

file_put_contents("./RedLionNbData.dat",$_GET['RLNbData']);

$RLNbData =  $_GET['RLNbData'];

file_put_contents("./StartValues.dat",$_GET['StartVal']);

$StartVal =  $_GET['StartVal'];

file_put_contents("./StopValues.dat",$_GET['StopVal']);

$StopVal =  $_GET['StopVal'];

}

echo shell_exec(« sudo pkill mbtget 21&1 ») ;

echo

" <form action=\"index.php\" >".

"Adresse RedLion : <input type=\"text\" name=\"RLAddr\" value=".$RLAddr."><br>".

"Offset RedLion : <input type=\"number\" name=\"RLOffset\" value=".$RLOffset."><br>".

"Nb data a lire : <input type=\"number\" name=\"RLNbData\" value=".$RLNbData."><br>".

"Code Start sur valeurs (separateur \";\") : <input type=\"text\" name=\"StartVal\" value=".

$StartVal."><br>".

"Code Stop sur valeurs (separateur \";\") : <input type=\"text\" name=\"StopVal\" value=".

$StopVal.

"><br><br>".

"<input type=\"submit\" value=\"Valider\">".

"</form>"

?>

Dans le .profile, AJOUTER a la fin

if [ -z "$SSH_CLIENT" ] ; then

/usr/sbin/hostapd -B /etc/hostapd/hostapd.conf

service isc-dhcp-server start

touch /var/www/data/serial.log

chmod 777 /var/www/data/serial.log

touch /var/www/admin/RedLionAddress.dat

chmod 777 /var/www/admin/RedLionAddress.dat

touch /var/www/admin/RedLionNbData .dat

chmod 777 /var/www/admin/RedLionNbData .dat

touch /var/www/admin/RedLionOffset .dat

chmod 777 /var/www/admin/RedLionOffset .dat

touch /var/www/admin/StartValues .dat

chmod 777 /var/www/admin/StartValues .dat

touch /var/www/admin/StopValues .dat

chmod 777 /var/www/admin/StopValues .dat

cd modbus

/root/modbus/getData.sh &

fi

Pour autoriser le script php admin a tuer le process mbtget (et le laisser se relancer avec les nouveaux parametres), il faut ajouter par

visudo   # edite proprement le fichier /etc/sudoers

a la fin :

www-data ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL

LANCEMENT AUTOMATIQUE DE SSH ET APACHE

Ssh est lancé grace au paramétrage raspi-config

Apache est activé par défaut au cours de l’installation.

6) POLICE DE CARACTERES LISIBLE

Dpkg-reconfigure console-setup

pour arriver  a lire l'ecran sans se pencher

mettre en 16*32

7) MISE EN RESEAU LOCAL POUR PARTAGER LES DONNES PAR APACHE

apt-get update && apt-get install hostapd hostap-utils iw

lsusb

pour connaître la marque de dongle wifi

testé avec EDUP 802,11N ZPHEP8515

EP-N8508GS

iw list

pour voir si c'est compatible avec le nl80211

si ca l'est pas, tant pis, ca marchera avec la config qui suit

dmesg | grep rtl

devrait donner un truc genre

|  | [6.240292]usbcore: registered new interface driver rtl8192cu |
| --- | --- |

dans /etc/network/interface

auto lo

iface lo inet loopback

auto eth0

iface eth0 inet dhcp

allow-hotplug eth0

auto wlan0

allow-hotplug wlan0

iface wlan0 inet static

address 192.168.8.10

netmask 255.255.0.0

lancer un nr pour relancer la lecture des parametres reseau

parametrage hostapd (securite wifi)

dans /etc/hostapd/hostapd.conf

interface=wlan0

driver=rtl871xdrv

ssid=usiwifi

hw_mode=g

channel=1

auth_algs=1

beacon_int=100

dtim_period=2

max_num_sta=255

rts_threshold=2347

fragm_threshold=2346

a priori, eviter la ligne suivante. Elle ne marche pas avec notre driver

#macaddr_acl=0

# pour la securite, faudra regarder ca :

#auth_algs=3

#wpa=3

#wpa_passphrase=usitabROX

#wpa_key_mgmt=WPA-PSK

#wpa_pairwise=TKIP

#rsn_pairwise=CCMP

#beacon_int=100

#wmm_enabled=1

#eap_reauth_period=360000000

dans /etc/default/hostapd

decommenter et remplir

DAEMON_CONF=''/etc/hostapd/hostapd.conf''

et remplacer le /usr/sbin/hostapd par une ancienne version (ou pas, a verifier)

wget http://dl.dropbox.com/u/1663660/hostapd/hostapd

(j'en ai une copie)

Autre option : Recreer le nouveau hostapd avec les drivers officiels

lancer le make et make install depuis le RPI

Think I got it. Download and compile the latest drivers from http://www.realtek.com.tw/downloads/dow ... Down=false Choose the RTL8188CUS.

Le fichier en question est

0001-RTL8188C_8192C_USB_linux_v4.0.2_9000.20130911.zip

que j'ai dans mes repertoires.

cd /tmp

copier 0001-RTL8188C_8192C_USB_linux_v4.0.2_9000.20130911.zip     /tmp/

unzip RTL8188C_8192C_USB_linux_v4.0.2_9000.20130911.zip
cd RTL8188C_8192C_USB_linux_v4.0.2_9000.20130911
cd wpa_supplicant_hostapd
tar -xvf wpa_supplicant_hostapd-0.8_rtw_r7475.20130812.tar.gz
cd wpa_supplicant_hostapd-0.8_rtw_r7475.20130812
cd hostapd
make
make install

mv hostapd /usr/sbin/hostapd
chown root.root /usr/sbin/hostapd
chmod 755 /usr/sbin/hostapd

chmod 755 /usr/sbin/hostapd

service networking restart

service hostapd restart

Si ca se lance pas, le lancer a la main pour voir les erreurs :

hostapd -d /etc/hostapd/hostapd.conf

installer dhcpd pour en  faire un vrai Access point

4) LECTURE MODBUS

installation de expect_unbuffer : Empecher le buffer qui n'ecrit que lorsqu'il y a 4k de donnees

apt-get install expect-dev

copier le repertoire modbus (dans rep loic) sur /root

cd /root/modbus

touch getData.sh

nano getData.sh

#mettre dedans (version 02 septembre) :

while true

do if [ $(pgrep mbtget|wc -l) -eq 0 ]

then

expect_unbuffer /root/modbus/mbtget/scripts/mbtget $(cat /var/www/admin/RedLionAddress.dat) -n $(cat /var/www/admin/RedLionNbData.dat) -a $(cat /var/www/admin/RedLionOffset.dat) -s | while read line; do echo -e "$(date +%Y-%m-%d\ %T\ %s);$line"; done >> /var/www/data/serial.log

fi

sleep 1

done

sinon, on peut chercher le script mbtget sur internet. (script perl)

Il est modifié :

ma version :

Ajouter juste avant la ligne  # send request

# AJOUT DESTINE A LE FAIRE LANCER EN BOUCLE SANS RECREER DE SOCKET

while ($server->connected) {

# AJOUT DESTINE A LE FAIRE LANCER EN BOUCLE SANS RECREER DE SOCKET

# send request

…. la suite

et fermer ca juste apres le bloc  :

## write a word

my ($rx_bd_ad, $rx_word_value);

($rx_bd_ad, $rx_word_value) = unpack "nn", $rx_body;

if ($rx_word_value == $opt_word_value) {

print 'word write ok'."\n";

} else {

print 'word write error'."\n";

}

}

}

# AJOUT DESTINE A LE FAIRE LANCER EN BOUCLE SANS RECREER DE SOCKET

sleep 1;

}

#fin du while server connected

si on fait pas ca, ca recree des socket a chaque lecture, et il peut  avoir une limite de sockets actifs en meme temps.